PAGE  
3

UCHWAŁA Nr XXVIII/701/2006

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ulicy Grochowskiej w Elblągu.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;. z 2005 r Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), Rada Miejska w Elblągu

po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbląga, przyjętego uchwałą nr XIX/311/96 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 1996r., postanawia co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ulicy Grochowskiej w Elblągu.

2. Ustalenia planu zawarte są w niniejszej uchwale oraz w załączniku graficznym Nr 1 – rysunku planu w skali 1:2000, obowiązującym w zakresie określonym w uchwale.

3. Granice obszaru objętego planem, ograniczonego od zachodu projektowaną ulicą tzw. obwodnicą przemysłową, od wschodu rzeką Elbląg i Kanałem Miejskim, od południa ulicą Żuławską i od północy kanałem melioracyjnym, przedstawia rysunek planu.

4. Plan zawiera ustalenia w zakresie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oprócz zagadnień niewystępujących na terenie objętym ustaleniami planu: ochrony terenów górniczych, obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do uchwały.
§ 2.
1. Ustala się następujące nadrzędne cele polityki przestrzennej na obszarze objętym ustaleniami planu:

a) realizacja zasad ładu przestrzennego;
b) intensyfikacja wykorzystania terenów dla celów zabudowy przemysłowo-składowej,

c) ochrona przeciwpowodziowa;
d) ochrona wartości kulturowych.
2. Ustala się następujące zadania polityki przestrzennej na obszarze objętym ustaleniami planu:

a) budowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych przed wezbraniem rzeki Elbląg oraz wodami opadowymi;
b) przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i systemu odwodnień;
c) budowa elementów podstawowego układu komunikacyjnego miasta – ulice klasy G i Z oraz przebudowa układu lokalnego;
d) rehabilitacja zabudowy;
e) estetyzacja terenów publicznych.
3. Wszelką nową zabudowę na terenie objętym ustaleniami planu uzależnia się od uprzedniego wykonania określonych w § 8 zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej i odwadniającej.
§ 3.
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

a) uchwale, planie i rysunku planu bez dodatkowych określeń – rozumie się przez to odpowiednio: niniejszą uchwałę, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony niniejszą uchwałą i załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały;

b) linii zabudowy – rozumie się przez to linię, która reguluje usytuowanie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających, przy czym obowiązująca linia zabudowy wyznacza położenie ściany frontowej budynku, zaś nieprzekraczalna linia zabudowy ogranicza teren, na którym zabudowa może być realizowana;
c) obszarze lub obiekcie chronionym – rozumie się przez to obszar lub obiekt objęty ochroną na podstawie ustaleń planu;
d) działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i ustaleń niniejszego planu;

e) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to powierzchnię gleby po wyłączeniu powierzchni zabudowanej budynkami i urządzeniami oraz placów i dojazdów o nawierzchni betonowej, asfaltowej lub innej nieprzepuszczalnej dla wód opadowych;
f) ciągu pieszo-jezdnym – rozumie się przez to wydzielony pas terenu z nawierzchnią przeznaczoną dla ruchu pojazdów i pieszych o szerokości dostosowanej do potrzeb, nie mniejszej jednak, niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.
USTALENIA OGÓLNE
§ 4.
1. Granice terenów o różnych kategoriach przeznaczenia stanowią linie rozgraniczające o przebiegu określonym w rysunku planu.

2. Wyznaczone liniami rozgraniczającymi tereny posiadają oznaczenie numerem porządkowym oraz symbolem literowym, oznaczającym kategorię przeznaczenia.

3. Tereny niezabudowane na obszarze objętym ustaleniami planu pozostawia się w użytkowaniu dotychczasowym do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.

4. Część terenów objętych planem znajduje się w granicach portu morskiego Elbląg, ustalonych w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

§ 5.
Ustala się następujące formy i zasady ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych:
1. Według wytycznych i warunków określonych przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków dla:
· obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem 6/77: fosa Wyspy Spichrzów, decyzja Wojewody Elbląskiego dnia 5 listopada 1977 r.;

· budynku przemysłowego przy ul. Stawidłowej 3,
· budynku Straży Granicznej przy ul. Kotwiczej 2,
· budynków mieszkalnych przy ul. Stawidłowej 17-20, ul. Freta 2-8, 10-14, 13-17, 20, 25-27, 31, 33-39 oraz Grochowskiej 21-21a,
· ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej „B” obejmującą: 
obustronną zabudowę ulicy Grochowskiej po płn. stronie od skrzyżowania z ul. Nowodworską, w płd. części ul. Grochowskiej; zabudowę ulicy Freta; płd. stronę historycznej zabudowy ul. Nowodworskiej, zgodnie z rysunkiem planu,
· ustanowia się strefę ochrony ekspozycji „E” po wschodniej stronie ulicy Grochowskiej od ulicy Orlej-Nowodworskiej oraz Nowodworskiej, zgodnie z rysunkiem planu,
· ustanowia się strefę ochrony układu parcel, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wyklucza się wszelkie działania powodujące uszkodzenia pnia, korony i systemu korzeniowego:

· drzew tworzących zespół zieleni wokół fosy Wyspy Spichrzów (teren oznaczony numerem porządkowym 34.),

· drzew o obwodzie pnia 1,0 m. i większym na całym obszarze objętym ustaleniami planu.
3. W kształtowaniu zieleni na terenach publicznych należy stosować roślinność harmonizującą z otoczeniem i cechami terenu, złożoną z gatunków charakterystycznych dla regionu.
§ 6.
Na całym obszarze objętym ustaleniami planu wyklucza się:

a) budowę obiektów i urządzeń poza wymienionymi w ustaleniach planu;
b) lokalizowanie zakładów i urządzeń produkcyjnych, magazynowych i usługowych powodujących zanieczyszczenie środowiska, tzn. emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;

c) instalowanie i użytkowanie urządzeń i technologii, których eksploatacja może powodować przekroczenie standardów ochrony środowiska poza teren, dla którego ich użytkownik ma tytuł prawny.
§ 7.
Infrastruktura techniczna

1. Ustala się następujący zakres infrastruktury technicznej na obszarze objętym ustaleniami planu:
a) sieć elektroenergetyczna,

b) gazociąg,

c) sieć cieplna,

d) wodociąg,

e) kanalizacja sanitarna,

f) kanalizacja deszczowa,

g) melioracja,

h) telefon i telewizja kablowa.

2. Sieć infrastruktury należy przyłączyć do działających w mieście systemów.

3. Ustala się następujące zasady budowy sieci infrastruktury technicznej:

a) sieć elektroenergetyczna:
· linie przesyłowe 110 kV o przebiegu oznaczonym w rysunku planu,

· sieć SN 15 kV, kablowa, prowadzona w granicach pasów drogowych, zasilana z GPZ przy ulicy Panieńskiej,

· stacje transformatorowe 15/0,4 kV, wnętrzowe, w lokalizacjach określonych w rysunku planu,
· sieć nn, kablowa, prowadzona w granicach pasów drogowych.

b) gazociąg:

· stacja redukcyjna przy ul. Grochowskiej, w lokalizacji określonej w rysunku planu,

· sieć gazowa średnio- i niskociśnieniowa, prowadzona w granicach pasów drogowych.

c) sieć cieplna:

· sieć zdalaczynna, zaopatrywana z elektrociepłowni,

· sieci lokalne, zaopatrywane ze źródeł indywidualnych,

· prowadzenie sieci cieplnej jako podziemnej.

d) wodociąg:

· magistrala wodociągowa doprowadzająca wodę do sieci miejskiej ze stacji wodociągowej „Wodociągu Żuławskiego”, zlokalizowanej przy ul. Nowodworskiej (teren 19.TW2); trasa wodociągu określona w rysunku planu,
· sieć wodociągowa miejska, prowadzona w granicach pasów drogowych.

e) kanalizacja sanitarna:
· lokalne układy kanalizacji grawitacyjnej podłączone do przepompowni;

· system lokalnych przepompowni „Grochowska II” i „Nowodworska”, tłoczące ścieki poprzez przepompownię „Grochowska I” do rejonowej przepompowni „Kotwicza”;

· rejonowa przepompownia ścieków „Kotwicza” przetłaczająca ścieki z całego rejonu Zawodzia do kolektora w ul. Stoczniowej (po wschodniej stronie rzeki Elbląg);
· lokalizację głównych urządzeń systemu określa rysunek planu.

f) kanalizacja deszczowa:

· wody opadowe odprowadzić do sieci miejskiej zlokalizowanej w pasach ulicznych;
· zrzut, po doprowadzeniu do stanu czystości wymaganego przepisami, do wód otwartych: rzeki Elbląg, fosy Wyspy Spichrzów, rowów melioracyjnych.

g) melioracja:

przebudowa systemu melioracyjnego powiązana z przebudową systemu melioracyjnego terenów miejskich położonych między rzeką Elbląg, a drogą krajową nr 7 i obwodnicą kolejową, mająca na celu stworzenie niezależnego systemu odwodnień oddzielonego od systemu terenów rolniczych polderu Fiszewka.
Urządzenia systemu na terenie objętym ustaleniami planu:

· rowy zbiorcze, otwarte, na terenach oznaczonych w rysunku planu: 38.1.WS3, 38.2.WS3, 39.1.WS3 i 39.2.WS3;

· stacja pomp zlokalizowana na terenie 39.2.WS3;

· rowy szczegółowe, zastępowane drenażem w przypadku zainwestowania (i podwyższenia) terenu.

h) telefonia i telewizja kablowa: 
· lokalizacja urządzeń sieciowych w pasach ulicznych;
· lokalizacja masztów przesyłowych telefonii komórkowej dopuszczalna na terenach zabudowy przemysłowo-składowej; oznaczonych symbolem „P”, z wyłączeniem terenu „10.P”.

4. Na obszarach i w obiektach nieobjętych działaniem sieci cieplnej należy stosować urządzenia grzewcze indywidualne z dopuszczalnymi czynnikami grzewczymi: gaz, elektryczność, paliwa nieuciążliwe dla środowiska.
5. Unieszkodliwianie odpadów stałych należy dokonywać w ramach istniejących w mieście systemów, stosując w maksymalnym stopniu selekcję odpadów i odzysk surowców wtórnych.

§ 8.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

1. Rolę głównego wału przeciwpowodziowego przypisuje się korpusom ulic: Radomskiej, Stawidłowej, na odcinku równoległym do rzeki Elbląg i Warszawskiej w całym jej przebiegu.
2. Ustala się:

a) najniższą rzędną jezdni ulic określonych w ust. 1 na 2,70 m. n.p.m.;

b) lokalizację w ciągu ul. Warszawskiej, w powiązaniu z mostami na fosie Wyspy Spichrzów, wrót przeciwpowodziowych, odcinających wody fosy od wód rzeki Elbląg w przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych;

c) na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią położonych między rz. Elbląg, a ciągiem ulic Radomskiej-Warszawskiej – oznaczonych 14.U, 15.UA, 17.US, 35.US, 36.US, 37.U przed realizacją nowej zabudowy oraz zmianą sposobu zagospodarowania należy podnieść poziom terenu do rzędnej min. 1,85 m.;
d) wymóg realizacji przebudowy systemu melioracyjnego, określonego w § 7 ust.3 pkt g;
e) w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej na terenach położonych na zachód od ulic Radomskiej–Warszawskiej należy:
· podnieść teren posadowienia obiektu do rzędnej min. 0,50 m. n.p.m.w formie terpów,
· posadowić obiekt tak aby rzędna poziomu parteru nie była niższa niż 1,60 m.n.p.m.
3. W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru planu, który zagrożony jest wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (woda stuletnia) należy przestrzegać obowiązujące przepisy Prawa Wodnego (w szczególności art. 40 i 83) i przed przystąpieniem do inwestycji wystąpić do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej o uzyskanie stosownych zezwoleń.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren 1.ZS3 i 2.ZS3:

a) przeznaczenie terenu: zieleń o charakterze izolacyjnym;

b) nasadzenia: drzewa i krzewy w układach swobodnych, zadarnienie;

c) na terenie 2.ZS3 lokalizacja przepompowni ścieków „Nowodworska”, przebieg sieci infrastruktury i ciąg pieszy.

2. Teren 3.PU:

a) przeznaczenie terenu: teren zróżnicowanej działalności gospodarczej: usługi techniczne, drobna wytwórczość, hurtownie, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze,

· budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie jako funkcja uzupełniająca w stosunku do przeznaczenia podstawowego zaplanowanego w punkcie a).
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· nowe działki budowlane winny posiadać powierzchnię min. 1500 m2;

· wysokość zabudowy – do 10,0 m.;

· powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki.
d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych.
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;

f) lokalizacja ulic wewnętrznych, o minimalnej szerokości 8,0m., zaopatrzonych w place do zawracania pojazdów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m., określa rysunek planu;
g) lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV określa rysunek planu;

h) realizacja zabudowy w sąsiedztwie linii WN 110 kV z zachowaniem warunków określonych przez dysponenta sieci;
i) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

j) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
3. Teren 4.PU:

a) przeznaczenie terenu: teren zróżnicowanej działalności gospodarczej: usługi techniczne, drobna wytwórczość, hurtownie, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze,

· budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie jako funkcja uzupełniająca w stosunku do przeznaczenia podstawowego zaplanowanego w punkcie a).
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· nowe działki budowlane winny posiadać powierzchnię min. 1500 m2;

· wysokość zabudowy – do 10,0 m.;

· powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki.
d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych,
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) przy wydzielaniu nowych działek budowlanych należy zachować poniższe zasady:
· minimalna szerokość działki = 30 m.,

· minimalna głębokość działki = 40 m.,

· kąt między linią rozgraniczającą ul. Nowodworskiej, o granicami przylegających do niej działek = 90(.

f) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;

g) nowy podział terenu jest warunkiem, bez którego spełnienia nowa zabudowa na terenie 4.PU jest niedopuszczalna, poza rozbudową i przebudową obiektów istniejących;
h) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

i) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
4. Teren 5.MW1:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne wielorodzinne,

· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych,

· garaże i parkingi,

· place zabaw i zieleń.

c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie b) obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy poszczególnych terenów winna się mieścić w granicach In=0,5 ÷ 0,7,
· łączną ilość miejsc postojowych w garażach i na parkingach nie niższą od ilości mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach, w budynkach istniejących i nowoprojektowanych,
· łączną powierzchnię zieleni i placów zabaw nie niższą niż 30% powierzchni terenu.
d) zabudowa zlokalizowana w oznaczonym w rysunku planu eksponowanym ciągu zabudowy winna tworzyć z zabudową istniejącą zwarty ciąg, zharmonizowany tak pod względem gabarytów wysokościowych jak i wyrazu estetycznego;
e) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

f) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
5. Teren 6.MW1, 8.MW1 i 9.MW1:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne wielorodzinne,

· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych,

· garaże i parkingi,

· place zabaw i zieleń.

c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie b) obiektów i urządzeń ustala się:
· linie zabudowy określone w rysunku planu,

· gabaryt wysokościowy: maksymalnie 3 kondygnacje, (t.j. 2 kondygnacje + poddasze użytkowe)
· forma dachu i kierunek układu kalenicy: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40 ÷ 45(, kryty dachówką ceramiczną lub imitującą ceramiczną, kalenica w układzie równoległym do ulicy.

d) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne oraz detal architektoniczny budynków przy ul. Freta 25-27 i 31;
e) przebieg ulicy wewnętrznej, o minimalnej szerokości 8,0 m. (ul. Rzemieślnicza), określa rysunek planu;
f) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

g) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
6. Teren 7.MN2:

a) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować;

· budynki mieszkalne jednorodzinne,

· budynki mieszkalne z wydzielonym lokalem usługowym o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,

· garaże dla zamieszkałych,
· obiekty małej architektury ogrodowej oraz służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,

· niezbędne dojazdy, miejsca postojowe i zieleń.

c) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

· zabudowa winna być realizowana z zachowaniem linii zabudowy określonych w rysunku planu,

· gabaryt wysokościowy: maksymalnie 3 kondygnacje, (t.j. 2 kondygnacje + poddasze użytkowe)

· na działkach o zabudowie bliźniaczej lub szeregowej ta forma zabudowy może być kontynuowana, zarówno w odniesieniu do zabudowy mieszkalnej jak usługowej i gospodarczej.
d) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynków przy ul. Freta 15-17 i 33-39;
e) przebieg ulic wewnętrznych, o minimalnej szerokości 8,0 m., zaopatrzonych w place do zawracania pojazdów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m., określa rysunek planu;
f) przy posadowieniu budynków należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

g) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
7. Teren 10.P:

a) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy przemysłowo-składowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze, jako zabudowę uzupełniającą.

c) dla realizowanych na terenach określonych w ust. 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· maksymalną wysokość budynków: 12,0 m., nie dotyczy to kominów, masztów itp. urządzeń technicznych,

d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych;

· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

8. Teren 11.MW1:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne wielorodzinne,

· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych,

· garaże i parkingi,

· place zabaw i zieleń.

c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie b) obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy poszczególnych terenów winna się mieścić w granicach In=0,5 ÷ 0,7,
· łączną ilość miejsc postojowych w garażach i na parkingach nie niższą od ilości mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach, w budynkach istniejących i nowoprojektowanych,
· łączną powierzchnię zieleni i placów zabaw nie niższą niż 30% powierzchni terenu.
d) zabudowa winna być zlokalizowana wzdłuż południowej i wschodniej granicy terenu, określonej w rysunku planu jako eksponowany ciąg zabudowy, w układzie pierzejowym, wysokość zabudowy 3÷4 kondygnacje, dachy dwuspadowe, pokrycie ceramiczne;

e) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

f) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
9. Teren 12.PU:

a) przeznaczenie terenu: teren zróżnicowanej działalności gospodarczej: usługi techniczne, drobna wytwórczość, hurtownie, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze,

· budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie jako funkcja uzupełniająca w stosunku do przeznaczenia podstawowego zaplanowanego w punkcie a).
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· nowe działki budowlane winny posiadać powierzchnię min. 1500 m2;

· wysokość zabudowy – do 10,0 m.;

· powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki.
d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,
1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych.
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynku przy ul. Freta 20;
f) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;
g) lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV określa rysunek planu;
h) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

i) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
10. Teren 13.MW1:

a) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne wielorodzinne,

· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych,

· garaże i parkingi,

· place zabaw i zieleń.

c) dla realizowanych na terenach określonych w pkcie b) obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy poszczególnych terenów winna się mieścić w granicach In=0,5 ÷ 0,7,
· łączną ilość miejsc postojowych w garażach i na parkingach nie niższą od ilości mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach, w budynkach istniejących i nowoprojektowanych,
· łączną powierzchnię zieleni i placów zabaw nie niższą niż 30% powierzchni terenu.
d) nową zabudowę należy zharmonizować pod względem gabarytów wysokościowych oraz materiałów i elementów architektonicznych z zabudową istniejącą, pokrycie ceramiczne, dachy dwuspadowe;
e) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynków przy ul. Stawidłowej 17-20 i ul. Freta 2-8 i 10-14;
f) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

g) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
11. Teren 14.U:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa związana z obsługą turystyki, sportu i rekreacji wodnej;
b) w ramach określonego przeznaczenia można realizować:

· obiekty i urządzenia usługowe,

· niezbędne parkingi i dojazdy,

· zieleń.

c) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

· zabudowa winna być realizowana z zachowaniem linii zabudowy określonych w rysunku planu,

· wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, nieprzekraczająca 12,0 m. w kalenicy,

· funkcje usługowe winny mieć w niezbędnej ilości miejsca postojowe, niemniej jednak niż:
1 miejsce na 10 użytkowników urządzeń gastronomii, kultury, sportu i rozrywki,

1 miejsce na 4 łóżka w hotelach i pensjonatach lub 1 stanowisko kempingowe,
1 miejsce na 30 m2 powierzchni innych funkcji usługowych.

· udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki.

d) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynku przy ul. Stawidłowej 3;
e) lokalizacja ulicy wewnętrznej (ul. Kotwicza) o minimalnej szerokości 8,0 m. określa rysunek planu;
f) przy posadawianiu budynków i kształtowaniu zagospodarowania terenu należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8 uchwały;

g) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
h) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.
12. Teren 15.UA:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa administracyjna;

b) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynku przy ul. Kotwicza 2;
c) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

d) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
e) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.
13. Teren 16.TK2:

a) przeznaczenie terenu: rejonowa przepompownia ścieków systemu kanalizacji miejskiej;
b) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;

c) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.

14. Teren 17.US:

a) przeznaczenie terenu: obsługa turystyki, sportu i rekreacji wodnej;
b) zabudowa w ramach określonego przeznaczenia o wysokości do 3 kondygnacji (2 kondygnacje z poddaszem użytkowym);
c) zagospodarowanie terenu powiązane z zagospodarowaniem terenu 34.1.WS5 (odcinek fosy Wyspy Spichrzów);
d) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8; 
e) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
f) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.
15. Teren 18.PU:

a) przeznaczenie terenu: teren zróżnicowanej działalności gospodarczej: usługi, drobna wytwórczość, hurtownie, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze,

· budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie jako funkcja uzupełniająca w stosunku do przeznaczenia podstawowego zaplanowanego w punkcie a).
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· nowe działki budowlane winny posiadać powierzchnię min. 1500 m2;

· wysokość zabudowy – do 10,0 m.;

· powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki.
d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych,
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

f) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
16. Teren 19.TW2:

Przeznaczenie terenu: stacja wodociągowa – pompownia wody.
17. Teren 20.MW1:

a) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· modernizację istniejącej zabudowy wielorodzinnej,

· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
· parkingi.
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie b) obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy poszczególnych terenów winna się mieścić w granicach In=0,5 ÷ 0,7,
· łączną ilość miejsc postojowych w garażach i na parkingach nie niższą od ilości mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach, w budynkach istniejących i nowoprojektowanych,
· łączną powierzchnię zieleni i placów zabaw nie niższą niż 30% powierzchni terenu.
d) lokalizację stacji transformatorowej 15/04 kV określa rysunek planu;
e) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

f) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
18. Teren 21.MW1:

a) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne wielorodzinne w układzie pierzejowym, dachy dwuspadowe, pokrycie ceramiczne,
· lokale usługowe, w dolnych kondygnacjach budynków mieszkalnych,

· garaże i parkingi,

· place zabaw i zieleń.

c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie b) obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy poszczególnych terenów winna się mieścić w granicach In=0,5 ÷ 0,7,
· łączną ilość miejsc postojowych w garażach i na parkingach nie niższą od ilości mieszkań zlokalizowanych na poszczególnych terenach, w budynkach istniejących i nowoprojektowanych,
· łączną powierzchnię zieleni i placów zabaw nie niższą niż 30% powierzchni terenu.
d) ze względu na walory historyczno-kulturowe należy zachować formę dachu, pokrycie ceramiczne, skalę zabudowy i detal architektoniczny budynku  przy ulicy Grochowskiej 21-21a;
e) zabudowa zlokalizowana w oznaczonym w rysunku planu eksponowanym ciągu zabudowy winna tworzyć z zabudową istniejącą zwarty ciąg, zharmonizowany tak pod względem formy dachu, gabarytów wysokościowych jak i wyrazu estetycznego;
f) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;

g) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

h) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
19. Teren 22.PU, 23.PU, 24.PU:

a) przeznaczenie terenu: teren zróżnicowanej działalności gospodarczej: usługi techniczne, drobna wytwórczość, hurtownie, z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze,

· budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie jako funkcja uzupełniająca.
c) dla realizowanych na terenach określonych w punkcie 1 obiektów i urządzeń ustala się:
· nowe działki budowlane winny posiadać powierzchnię min. 1500 m2;

· wysokość zabudowy – do 10,0 m.;

· powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki.
d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych,
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

f) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
20. Teren 25.UA:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa biurowo-usługowa;

b) dopuszczalne zmiany zagospodarowania i zabudowy w ramach wymogów pełnionej funkcji.

21. Teren 26.P, 27.P:

a) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy przemysłowo-składowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze, jako zabudowę uzupełniającą.

c) dla realizowanych na terenach określonych w ust. 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· maksymalną wysokość budynków: 12,0 m., nie dotyczy to kominów, masztów itp. urządzeń technicznych,

· linie zabudowy określone w rysunku planu.

d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych,
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

e) ustala się wymogi:
· minimalna powierzchnia działki budowlanej = 3000 m2,

· minimalna szerokość frontu działki = 35 m.,

· ulice wewnętrzne, stanowiące dojazdy do działek.

f) wyklucza się wjazd na teren z ulicy 40.KDG;

g) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8.
22. Teren 28.MU, 29.MU, 30.MU, 31.MU:

a) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej z udziałem usług;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,

· budynki mieszkalno-usługowe,

· garaże i parkingi,

· zieleń, plac zabaw.
c) dla realizowanych na terenach określonych w ust. 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· intensywność zabudowy netto In nieprzekraczająca 0,5,
· wysokość zabudowy do 3 kondygnacji (2 kondygnacje z poddaszem użytkowym). 

· forma dachu i kierunek układu kalenicy: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40 ÷ 45(, kryty dachówką ceramiczną lub imitującą ceramiczną, kalenica w układzie równoległym do ulicy.
d) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy zapewnić:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniejszą jednak niż:

1 miejsce na 1 mieszkanie (w garażach lub na parkingu),

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych,
· powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 30% powierzchni terenu,
· dla zabudowy na terenie 30.MU zlokalizowanej wzdłuż fosy miejskiej zapewnić dojazd z ulicy projektowanej 46.3.KDL.
e) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;

f) lokalizację na terenie 30.MU stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przepompowni ścieków przedstawia rysunek planu;
g) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8;

h) uciążliwości związane z prowadzeniem usług nie mogą oddziaływać niekorzystnie na warunki zamieszkania.
23. Teren 32.P, 33.P:

a) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy przemysłowo-składowej;

b) w ramach ustalonego przeznaczenia można realizować:

· budynki produkcyjne warsztatowe i magazynowe,

· urządzenia techniczne,

· place składowe,

· drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe,

· budynki i pomieszczenia biurowe, handlowe i gospodarcze, jako zabudowę uzupełniającą.

c) dla realizowanych na terenach określonych w ust. 1 obiektów i urządzeń ustala się;

· maksymalną wysokość budynków: 12,0 m., nie dotyczy to kominów, masztów itp. urządzeń technicznych,

d) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć:

· niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mniej jednak niż:

1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych i handlowych. 

e) przy wydzielaniu działek budowlanych, także dla obiektów istniejących, należy wydzielić dojazdy obsługujące każdą z wydzielonych działek, spełniające warunki określone dla dróg pożarowych;

f) wyklucza się wjazd z ulicy 40.KDG;

g) przy posadowieniu budynków i urządzeń należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8.

24. Teren 34 – fosa Wyspy Spichrzów, pozostałość dawnych umocnień miejskich – objęta ochroną konserwatorską: wpis do rejestru zabytków Nr 6/77 z dnia 5 listopada 1977 r.; 
Z terenu wydzielono fragmenty o różnym przeznaczeniu:

·  teren 34.1.WM2 i 34.3.WM2:

a) przeznaczenie terenu: wody portowe;

b) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
· teren 34.2.ZP:

a) przeznaczenie terenu: zieleń publiczna;

b) zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską, z zachowaniem przestrzeni wodnej dawnej fosy;

c) lokalizację ciągu spacerowego, kładek dla pieszych oraz urządzeń infrastruktury technicznej: przepompowni ścieków i stacji redukcyjnej gazu, przedstawia rysunek planu;

d) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.
25. Teren 35.US i 36.US:
a) przeznaczenie terenu: obsługa turystyki, sportu i rekreacji wodnej;

b) zabudowa w ramach określonego przeznaczenia o wysokości do 3 kondygnacji (2 kondygnacje z poddaszem użytkowym);
c) wyklucza się wjazd z ulicy 40.KDG;
d) przy posadowieniu budynków i kształtowaniu zagospodarowania terenu należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8 uchwały; 
e) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
f) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.
26. Teren 37.U:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; zaleca się wprowadzenie usług związanych z obsługą turystyki, sportu i rekreacji wodnej;

b) w ramach określonego przeznaczenia można realizować:

· obiekty i urządzenia usługowe,

· niezbędne parkingi i dojazdy,

· zieleń.

c) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

· wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, z wyeksponowaniem pierzei zabudowy od strony frontu wodnego rz. Elbląg,
· ilość miejsc postojowych, nie mniejsza niż 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej usług,

· udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki.

d) przy posadowieniu budynków i kształtowaniu zagospodarowania terenu należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego określone w § 8 uchwały;

e) realizacja zabudowy w sąsiedztwie linii WN 110 kV z zachowaniem warunków określonych przez dysponenta sieci;

f) teren jest objęty obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
g) dla pasa terenu wzdłuż brzegu rzeki Elbląg o szerokości wyznaczonej przez linię nieprzekraczalną dla zabudowy ustanawia się służebność przejazdu i dostępu w celu kontynuowania działalności statutowej właściwego terytorialnie urzędu morskiego.
27. Teren 38.1.WS3, 38.2.WS3, 39.1.WS3, 39.2.WS3:

przeznaczenie terenu: kanały melioracyjne podstawowe – lokalizacja pompowni na terenie 39.2.WS3.
§ 15. 

Układ komunikacyjny

1. Ustaleniami planu obejmuje się:

a) wyznaczenie pasów ulicznych,

b) określenie klasy ulic, wg klasyfikacji zgodnej z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne,

c) określenie przekrojów ulic.

2. Pasy uliczne wyznaczają linie rozgraniczające ulic, których przebieg określa rysunek planu.

3. Klasyfikację ulic ustala się następująco:

a) ulica główna G:

· ulica projektowana – przedłużenie Al. Tysiąclecia, w rysunku planu oznaczona symbolem 40.KDG 2/2,
b) ulica zbiorcza Z:

· odcinek ul. Nowodworskiej, w rysunku planu oznaczony symbolem 41.KDZ 1/2,

· ul. Stawidłowa, oznaczona symbolem 42.KDZ 1/2 i 43.KDZ 1/2,

· odcinki ul. Warszawskiej, oznaczone symbolami 44.KDZ 1/2 i 45.KDZ 1/2;

c) ulica lokalna L:

· odcinek ul. Grochowskiej, oznaczony symbolem 46.1.KDL 1/2 i 46.2.KDL 1/2,

· ulica projektowana, oznaczona symbolem 46.3.KDL 1/2,

· ul. Strażnicza, oznaczona symbolem 47.KDL 1/2,

· ul. Freta, oznaczona symbolem 48.KDL 1/2;

d) ulica dojazdowa D:

· odgałęzienie ul. Freta, w rysunku planu oznaczone symbolem 49.KDD 1/2,

· ulice projektowane, oznaczone symbolami 50.KDD 1/2, 51.KDD 1/2, 52.KDD 1/2, 53.KDD 1/2, 54.KDD 1/2,

· odcinek ul. Grochowskiej, oznaczony symbolem 55.KDD 1/2;
e) ulice wewnętrzne w terenach: 3.PU, 6.MW1, 7.MN2, 14.PU.
4. W wyznaczonych pasach ulicznych należy umieścić:

a) ulica projektowana – 40.KDG 2/2:

· dwie jezdnie dwupasowe o parametrach określonych dla ulicy głównej, z przejściem mostowym nad rz.Elbląg (al.Tysiąclecia),
· obustronne chodniki, 
· ścieżkę rowerową,
· pasy dzielące,
· ciągi infrastruktury technicznej, 

· zieleń przyuliczną,

· oświetlenie.

Część terenu jest objęta obowiązującymi granicami portu morskiego Elbląg ustalonymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

b) odcinek ul. Nowodworskiej - 41.KDZ 1/2, ul. Stawidłowa – 42.KDZ 1/2 i 43.KDZ 1/2, odcinki ul. Warszawskiej – 44.KDZ 1/2 i 45.KDZ 1/2:

· jezdnię dwupasową o parametrach określonych dla ulicy zbiorczej,

· obustronne chodniki, 

· pas dzielący,

· ciągi infrastruktury technicznej, 

· zieleń przyuliczną,

· oświetlenie.

c) odcinki ul. Grochowskiej – 46.1.KDL 1/2 i 46.2.KDL 1/2, ulicę projektowaną – 46.3.KDL 1/2, ul. Strażniczą – 47.KDL 1/2, ul. Freta – 48.KDL 1/2:
· jezdnię dwupasową o parametrach określonych dla ulicy lokalnej,

· obustronne chodniki, 

· ciągi infrastruktury technicznej, 

· zieleń przyuliczną,

· oświetlenie.

d) odgałęzienie ul. Freta – 49.KDD 1/2, ulice projektowane – 50.KDD 1/2, 51.KDD 1/2, 52.KDD 1/2,, 53.KDD 1/2, 54.KDD 1/2, odcinek ul. Grochowskiej – 55.KDD 1/2:

· jezdnię dwupasową o parametrach określonych dla ulicy dojazdowej,

· chodniki, 

· ciągi infrastruktury technicznej, 

· oświetlenie.

e) ulice wewnętrzne:

· utwardzony ciąg pieszo-jezdny o min. szerokości 5,0 m.

5. Dla ciągu ulic: Stawidłowej – 43.KDZ 1/2, Warszawskiej – 44.KDZ 1/2 i 45.KDZ 1/2, ustala się minimalną rzędną jezdni na 2.70 m. npm.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 16.
Stawkę procentową, służącą do naliczania opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość stawki obowiązuje na całym obszarze objętym ustaleniami planu.

§ 17.
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. 









Przewodniczący









   Rady Miejskiej w Elblągu










 Janusz Nowak


PAGE  

