PAGE  

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa Stadionu Miejskiego w Elblągu”
[image: image1.jpg]



Warszawa, dnia 30 lipca 2011 r.

	inwestor:




	GMINA MIASTA ELBLĄG
ul. Łączność 1, Elbląg



	OBIEKT:




	KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa Stadionu Miejskiego w Elblągu”


	temat 

opracowania:


	KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIęWZIęCIA


	AUTORzy

OPRACOWANIA:




	Architects pl Tomasz Gęsiak
ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa

Jacek Słupek 
Tomasz Gęsiak



                    (Pieczątka  biura)                                        
   (Przedstawiciel  biura)  

architects I pl




mgr inż. arch. Tomasz Gęsiak
Tomasz Gęsiak       www.architects.pl
ul. Koszykowa 6,    00–564 Warszawa
tel./022/ 389 60 63fax /022/ 20 35 138
tel.  kom.   / 0 /   5  0  3   0  1  7   7  3  2
Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
1. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Nazwa Inwestycji:
„Budowa Stadionu Miejskiego w Elblągu”
Inwestor:


GMINA MIASTA ELBLĄG, ul. Łączności 1 w Elblągu
Adres Inwestycji:

nr ewid. działek:  105/44, 105/41, oraz 102/7




fragmenty działek nr ewid.: 102/4 i 103




przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu

Rodzaj przedsięwzięcia
· Faza budowy

· Budowa Stadionu Miejskiego wraz z zadaszeniem i boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą techniczną / oświetlenie sztuczne, nagłośnienie, wewnętrzne systemy: monitoringu, łączności, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji elektrycznych i wodociągowych / w kubaturze trybun zlokalizowano szatnie zawodników, sędziów, pomieszczenia dla widzów VIP, pomieszczenia dla mediów, szybkie bary obsługi dla widzów, zespoły sanitarne dla zawodników, mediów i widzów oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego na cele p.poż, sklep kibica, zespół ochrony i administracji.
· Budowie zespołu 5 stref parkingowych dla : widzów, widzów – vip, mediów, zawodników, służb porządkowych i ratowniczych

· Budowie wjazdów w części północno – zachodniej oraz w części południowej

· Budowie nawierzchni utwardzonych dla potrzeb komunikacji pieszej i kołowej

· Budowie boiska treningowego z nawierzchnia trawy naturalnej oraz oświetleniem

· Budowie infrastruktury zewnętrznej infrastruktury technicznej – sieci: wodociągowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych oraz ścieków wg pkt. 5 )

· Budowie kubaturowych zespołów wejściowych zintegrowanych z systemem kontroli biletów oraz wstępnej segregacji widzów  ( ukierunkowanie do właściwych sektorów)
· Budowa ogrodzenia wydzielonych sektorów komunikacji, stadionu, parkingów
· Planowane prace:
· Ogrodzenie czasowe, szczelne oraz przygotowanie placu budowy
· Prace ziemne: wykopy, zabezpieczenia masywu ziem przed osunięciem szczelnymi szczelną palisadą, magazynowanie ziem na terenie własnym z wykopów w celu ich późniejszego wykorzystania, niwelacja terenu, wymiana gruntu w warstwach nienośnych i słabonośnych, wprowadzenie nasypów oraz podkładów z tłucznia i chudego betonu – pod drogi i fundamenty, wykopy liniowe pod infrastrukturę techniczną
· Roboty konstrukcyjne związane z budową obiektów kubaturowych
· Roboty instalacyjne w budynkach
· Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
· Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
· Roboty w zakresie realizacji różnych nawierzchni utwardzonych
· Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacji i linii energetycznych
· Planowane użycie sprzętu budowlanego typu lekkiego i ciężkiego
· Planowane magazynowanie na terenie inwestycji materiałów budowlanych
· Planowana budowa tymczasowego centrum socjalno – sanitarnego pracowników budowlanych oraz zaplecza biurowego / kontenery modułowe /
· Faza Eksploatacji 
· Eksploatacja czasowa ( dot. czasu organizowania imprez masowych )
· budynku Stadionu Miejskiego 
· parkingów w sekcji media, drużyny, policja
· komunikacji pieszej i kołowej w/w strefach parkingu oraz dla obsługi stadionu
· infrastruktury technicznej: sieci i instalacje zewnętrzne: sieć telekomunikacyjna, sieci i instalacje wewnętrzne: oświetlenie płyty boiska, nagłośnienie
· Eksploatacja stała
· Boisko treningowe 
· Sekcja parkingów: widzów i Vip
· Infrastruktura techniczna: sieci i instalacje zewnętrzne: energetyczne, wodno-kanalizacyjne, sieci wewnętrzne; oświetlenie techniczne i monitoring, instalacje wewnętrzne kanalizacja deszczowa i w znikomym stopniu instalacja elektryczna 

       Skala Przedsięwzięcia
· Teren inwestycji stanowi prostokąt o wymiarach: granica płd.-płn. ok. 480m, granica wsch-zach ok. 150-220m

· Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stanowi ok. 27%

· Powierzchnia przeznaczone pod nawierzchnie utwardzone komunikacji stanowi ok. 28%

· W tym powierzchnie przeznaczone pod parkingi stanowi ok. 16%
· Powierzchnie utwardzonej komunikacji stanowi ok. 12%

· Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ok.  45% / w tym większość zieleni izolacyjnej zlokalizowanej wzdłuż granicy wschodniej terenu inwestycji

· Przewidywana ilość osób w trakcie imprez masowych:

· Widzowie – ok. 8000 osób

· Media – ok. 200 osób

· Zawodnicy i obsługa – ok. 200 osób

· Służby ochrony, pomocy i Policja – brak danych
· Przewidywana ilość osób zatrudnionych na stałe do obsługi obiektu

· Ochrona

· Konserwatorzy

· Administracja

· Razem ok. 30 – 50 osób.

         Istniejące Otoczenie Terenu Inwestycji

· Otoczenie terenu inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie

· Od strony zachodniej – pola uprawne 

· Od strony północnej – pola uprawne

· Od wschodnie – ciek wodny i pola uprawne na 50% długości granicy terenu oraz zabudowania mieszkalne / osiedle domów jednorodzinnych / w odległości od granicy ok. 15,0 – 90,0 m / od proponowanej lokalizacji stadionu ok. 130,0 /
· Od strony południowej – ciąg komunikacji kołowej o średnim natężeniu oraz zespół garażowy w odległości ok. 40,0m

· Otoczenie terenu inwestycji w pośrednim sąsiedztwie 

· Strefa do 100,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – zabudowa mieszkaniowa ( od strony wschodniej ) , ośrodek hipoterapii dzieci ( od strony zachodniej ) oraz  pola uprawne

· Strefa 100,0m - 200,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – pola uprawne i zabudowania gospodarcze / ok. 2 gospodarstwa / oraz w/w ośrodek
· Strefa 200,0m - 300,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – planowane inwestycje związane z zabudową mieszkaniową – planowany GPZ i planowane nowe założenie urbanistyczne – Terkawka.
· Strefa 300,0m - 500,0m od proponowanej lokalizacji stadionu – istniejąca zabudowa mieszkalna – Terkawka. 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

Dane powierzchniowo – kubaturowe.

Bilans terenu całego kompleksu sportowego:

- powierzchnia działki





- 72.950,00m2
- powierzchnia zabudowy:





- 19.800m2
- drogi i trakt pieszy






-   8.900,00m2
- parkingi 







- 12.150,00 m2
- powierzchnia boiska głównego 




- 10.100,00m2
- powierzchnia boiska treningowego




-  9.300,00m2
- powierzchnia zielona





- 12.700,00m2
- miejsca parkingowe 





143 samochodów osobowych










42 autokarów

Dane kubaturowe planowanej zabudowy

- zespół wejściowy na teren stadionu: 


8 budynków parterowych









wysokość budynków do 4,0m









kubatura 1 budynku ok. 60,0 m3









suma kubatur ok. 480,0 m3


- zespół trybun:





2 obiekty 









wysokość do 30,0m









kubatura 1 obiektu ok. 65000,0 m3










suma kubatur ok.  130000,0 m3

- suma kubatur planowanego przedsięwzięcia

130480,0 m3




Dotychczasowy sposób wykorzystania powierzchni planowanego przedsięwzięcia

Teren planowanego przedsięwzięcia jest wykorzystywany jako pola uprawne.
Charakterystyka szaty roślinnej oraz siedlisk przyrodniczych

W celu rozpoznania szaty roślinnej, a zwłaszcza występowania chronionych  i rzadkich gatunków roślin oraz chronionych siedlisk przyrodniczych, przeprowadzono wizję terenową. Przede wszystkim skupiono się na obszarze planowanym do pod budowę nowych obiektów oraz infrastruktury, w tym parkingów, przewidywanych w ramach budowy Stadionu Miejskiego Miasta Elbląg.

Chronione i rzadkie gatunki roślin oraz grzybów

Według dostępnych dokumentów obszar inwestycji charakteryzuje się brakiem szczególnych cech związanych z występowaniem chronionych czy też rzadkich gatunków roślin i grzybów. Podczas wizji gatunków takich w tym obrębie nie stwierdzono. Nie ma zatem szczególnych ograniczeń w rozbudowie na tym obszarze. Teren jest obszarem przekształconym przyrodniczo, gdzie pas zieleni izolacyjnej wzdłuż całej granicy wschodniej terenu inwestycji zostanie ekranowany od inwestycji oraz zadrzewiony w celu uzyskania optymalnie możliwych warunków do stworzenia korytarza ekologicznego, zgodnie z obowiązującymi zapisami Studium Uwarunkowania i Kierunków Rozwoju Miasta Elbląg.
Chronione siedliska przyrodnicze

Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, to siedliska z załącznika   I Dyrektywy Siedliskowej, a także wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie [Dz. U. Nr 92 poz. 1029 z dnia 3 września 2001 r.]. 

W całym obszarze planowanego przedsięwzięcia, co dotyczy zarówno terenu przewidzianego pod budowę Stadionu Miejskiego, jak i terenów pozostałych przyległych do niego, nie zanotowano występowania siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie prawnej. Cały Rozpatrywany obszar, to siedliska wyłącznie antropogeniczne i wtórne, o dużym stopniu synantropijności bądź całkowicie ruderalne. 

Charakterystyka siedliskowa i inne osobliwości florystyczne

Teren planowanego przedsięwzięcia, włączając najbliższe obszary otaczające, można podzielić na odrębne strefy siedliskowe, związane z różnymi typami roślinności, zależnej od warunków biotopowych oraz sposobu zagospodarowania terenu:

Agroekosystemy – dotyczą nieomal całego obszaru .. Stwierdzono na nich jedynie ubogie gatunkowo i nie mające większej wartości przyrodniczej zbiorowiska tzw. segetalne towarzyszące uprawom zbóż oraz roślin okopowych i ogrodowych. Fitosocjologicznie są to zbiorowiska należące do klasy Secalietea (rząd: Centauretalia cyani i  Polygono-Chenopodietalia). 
Pozostały teren to fragmenty zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie w tym garażom. Na obszarze tym przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono głównie klony i wierzby z domieszka lipy. Na podstawie art.83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004. (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220), inwestor obowiązany jest do uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem prezydenta miasta wyrażonym w drodze decyzji. Organ ten może uzależnić udzielenie zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce, jeżeli takie przesadzenie jest możliwe, albo zastąpienie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami i krzewami. Zezwolenie nie jest wymagane min. na usunięcie drzew i krzewów owocowych oraz wiek których nie przekracza 10 lat.

Podczas planowanej realizacji przedsięwzięcia nie jest możliwe uniknięcie wycinki zieleni. Ryzyko uszkodzenia roślinności nie przewidzianej podczas budowy można zminimalizować odpowiednio zabezpieczając tę roślinność oraz właściwie organizując prace na budowie i jej zapleczu.  Na terenie planowanej inwestycji znajdują się drzewa i krzewy konieczne do wycinki– zakładana ilość drzew do wycinki wyniesie ok. 150 szt., w zdecydowanej większości samosiejek. Drzewa nasadzone a przeznaczone do wycinki to: 

· Kasztanowiec zwyczajny
 Aesculus hippocastanum (L.)

· Klon zwyczajny
Acer platanoides L.

· Wierzba biała
Salix alba (L.)

· Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia L.

· Lipa drobnolistna
Tilia cordata Mill.

· Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior (L.)


Ponieważ przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie miejskiej,  jest możliwy w dłuższym horyzoncie czasowym znaczący wzrost ruchu samochodowego warunki bytowe ulegną pogorszeniu. Dlatego w  ramach  przedsięwzięcia planuje się wykonanie nowych nasadzeń roślinnych. Do nasadzeń wykorzystane zostaną gatunki odporne na warunki miejskie, zarazem mogące pełnić rolę zieleni ochronnej dla obiektu jak i towarzyszącej mu sieci dróg oraz pasie zieleni izolującej w części wschodniej terenu inwestycji wzdłuż całej jego granicy. Po ustabilizowani się nowych warunków środowiska, podczas eksploatacji stadionu  nie przewiduje się jego znaczącego oddziaływania na zieleń.
3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowego przedsięwzięcia):

W trakcie planowanej inwestycji przewidziana jest budowa obiektów oraz budowa parkingów. W wyniku inwestycji wykonane będą następujące prace:
· Roboty przygotowawcze – przygotowanie placu budowy
· Roboty ziemne – wykopy, nasypy, wymiana gruntu, nawiercenia, montaż palisad, niwelacja terenu, zmiana ukształtowania terenu naturalnego

· Roboty zbrojarskie i betoniarskie – budowa elementów żelbetowych trybun stadionu oraz montaż wielko formatowych elementów prefabrykowanych

· Roboty murowe – jako prace towarzyszące w/w robota zbrojarskim i betoniarskim

· Montaż konstrukcji stalowych: montaż gotowych elementów stalowych, roboty spawalnicze, naciągnie i napinanie kabli stalowych zadaszenia / prace szczególnie niebezpieczne / montaż dachu tekstylnego.
· Izolacja obiektów kubaturowych: hydroizolacja, termoizolacja, paraizolacja
· Izolacje i ekrany akustyczne: proponowana lokalizacja w części południowej i północnej boiska stadionu oraz ekranowania na całej długości wschodniej granicy terenu inwestycji, pasa zieleni izolacyjnej. 

· Prace wykończeniowe: prace murarskie, tynkarskie, montaż instalacji wod-kan, elektrycznych, słaboprądowych oraz technologicznych: oświetlenia oraz nagłośnienia, wykończenie posadzek chemią budowlaną, glazurą, terakotą, prace malarskie, montaż wyposażenia obiektów

· Montaż stolarki okiennej, drzwiowej: zewnętrznej oraz wewnętrznej
· Montaż instalacji wewnętrznych; elektrycznych, wodnych, przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, grzewczych, niskoprądowych

· Wykonanie sieci zewnętrznych: wodociągu, kanalizacji deszczowej z odbiornikiem wg pkt. 5, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, sieci teletechnicznej, sieci drenażu boiska głównego oraz boiska treningowego
· Wykonanie nawierzchni  asfaltowych, z kostki brukowej, płyt kamiennych na odpowiednich podbudowach.

· Wykonanie nawierzchni trawiastych boisk sportowych

· Nasadzenia i zakładanie trawników w pasie zieleni izolującej

· Wykorzystanie sprzętu budowlanego oraz transportowego typu ciężkiego i lekkiego

· Wykorzystanie urządzeń mogących generować ponadnormatywny hałas, wibracje oraz iluminacje przy pracach w nocy.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Lokalizacja obiektu wielko kubaturowego Stadionu Miejskiego Miasta Elbląg nie podlega wariantowaniu z względu na gabaryty terenu inwestycji / jedyna możliwa lokalizacja w poszerzeniu terenu przeznaczonego pod inwestycje daje możliwość jego obsługi i ewakuacji /. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Elbląg. Przedmiotowy teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wariantowaniu podlega natomiast sposób przekrycia trybun oraz sposób zagospodarowania wód opadowych.
Przekrycie trybun

· Wariant I
· Przekrycie częściowe stadionu ograniczone do trybun

· Zaletą mająca wpływ na środowisko takiego rozwiązania jest zminimalizowanie ingerencji w otaczające tereny poprzez brak stałego zacieniania obszaru wokół zadaszenia i terenów przyległych, daje możliwość naturalnej cyrkulacji powietrza poprzez obszar boiska głównego. 

· Zaletą ekonomiczną takiego rozwiązania jest możliwość zastosowania materiałów typu lekkiego poszycia dachu tym samym konstrukcja zadaszenia nie wymaga dużego nakładu finansowego na jej realizacje tym samym sama konstrukcja trybun może zostać ograniczona do minimum co wiąże się znacząco z ograniczenie kubatury obiektu na przedmiotowym terenie oraz ogranicza ingerencje w warstwy gleb poprzez zminimalizowanie fundamentowania
· Wadą takiego rozwiązania jest konieczność ekranowania w części południowej i północnej akustycznie przed emisją nadmiernego hałasu na zewnątrz obiektu stadionu.

· Wariant II
· Przekrycie całości stadionu

· Wadą mająca wpływ na środowisko takiego rozwiązania jest niewątpliwie:

· Zwiększona wysokość z względu na konieczność zastosowania masywnej konstrukcji, gdzie zwiększenie powierzchni dachu wymaga zwiększenia kubatury dźwigarów zadaszenia z względu na zwiększony ciężar oraz tym samym siły oddziałujące na dach
· Zwiększona kubatura i powierzchnia zabudowy wynikająca z w/w 

· Trwałe zacienie nianie terenów sąsiednich co może mieć katastrofalny wpływ na szatę roślinną terenów przyległych w części północnej
· Brak przewietrzania teren zajętego przez obiekt kubaturowy

· Znaczna ingerencja w warstwy gleb poprzez zwiększone fundamentowanie dla zwiększonego ciężaru konstrukcji

· Wadą ekonomiczną takiego rozwiązania jest konieczność stosowania konstrukcji przystosowanej do poszycia ciężkiego co powoduje zwiększenie kubatury, konstrukcji stalowej dachu oraz znaczne powiększenie gabarytów konstrukcji żelbetowych i fundamentów.

· Zaletą takiego rozwiązania jest minimalizacja zewnętrznej iluminacji obiektu i emisji hałasu.
Zagospodarowanie Wód Opadowych

· Wariant I
· Częściowy zrzut wód opadowych po wcześniejszym podczyszczenie przez osadniki substancji ropopochodnych i z innych substancji niebezpiecznych do cieku wodnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie w części wschodniej, gdzie ilość wody dopuszczona do zrzutu będzie wymagać konsultacji z zarządcą cieku wodnego.
· Oraz częściowe, liniowe rozsączenie wód opadowych w terenie poprzez dysze rozsączające lub skrzynki rozsączające.
· Wariant II
· Częściowe magazynowanie w zbiorniku podziemnym ( zespól 7 zbiorników podziemnych składających się z 54 mniejszych zbiorników żelbetowych lub systemowych PVC o sumarycznej kubaturze ok. 400,0 m3 co daje możliwość magazynowania wód w Kubaturze ok. 2800,0 m3) wód opadowych po wcześniejszym podczyszczeniu w sposób opisany powyżej, dając możliwość wykorzystania zgromadzonych wód opadowych do pielęgnacji zieleni na terenie inwestycji / boiska główne i treningowe oraz zieleni izolacyjnej
· Dodatkowo rozsączenie nadmiaru wód poprze studnie chłonne zlokalizowane w miejscach najbardziej korzystnych geologicznie po wcześniejszym podczyszczeniu ( zespół 7 zespołów składających się z 54 studni rozsączających )
· Dodatkowo awaryjny zrzut wody do sąsiedniego potoku traktowany jako przelew nadmiaru wód opadowych 
Niepodejmowanie przedsięwzięcia
· Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie skomunikowany w przyszłości dwoma drogami miejskimi co na pewno wpłynie na jego rozwój i chęć zagospodarowania
· Teren ten pozostawiony bez planowanej inwestycji na pewno z czasem zostanie zabudowany w sposób zbieżny z sąsiednimi terenami zabudowy mieszkaniowej.
· Teren planowanego przedsięwzięcia użytkowany dziś jako tereny uprawne nie jest do końca zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Elbląg i zostanie zainwestowany w najbliższej przyszłości.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Faza realizacji

Realizacja inwestycji (faza budowy) będzie związana z poborem wody, zużyciem paliw oraz zużyciem materiałów niezbędnych do budowy stadionu. Do budowy będą potrzebne materiały budowlane tj. kostka betonowa, piasek, cement, kruszywo, beton asfaltowy, humus itp.  Prace budowlane związane będą również ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę – wykorzystywaną zarówno dla celów przygotowywania mieszanin budowlanych, jak i zaspokojenia potrzeb socjalnych zatrudnionych pracowników. Wykorzystanie wody dla celów technologicznych nie jest możliwe obecnie do oszacowania. Woda ta dostarczana będzie w oparciu o miejskie przyłącze wodociągowe. Woda dla celów socjalno – bytowych najprawdopodobniej zapewniana będzie dzięki zbiornikowi z wodą dla celów socjalnych, zainstalowanemu w barakach socjalnych bądź w kabinie wymiennej (np. typu toy-toy).  

Faza eksploatacji

Na obecnym etapie koncepcji trudno określić ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Przewidywane ilości zostaną mogą zostać sprecyzowane w Raporcie Oddziaływania na Środowisko na podstawie generalnych założeń PFU.

Poprzez analogię podobnych rozwiązań można przyjąć przewidywane zapotrzebowanie na media

· zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż (zasilanie dwustronne) 60 l/s, 

· zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowo-gospodarczych 120 m³/d,

· zapotrzebowanie na wodę dla celów utrzymania boisk 90 m³/d,

· przewidywana ilość ścieków sanitarnych Qśr = 110 m³/d,

· przewidywana ilość wód opadowych ( dotyczy zadaszenie trybun ) Qd = 280 l/s,

· zapotrzebowanie na energię elektryczną,

· zapotrzebowanie użytkowe 200 – 250 kW

· zapotrzebowanie dodatkowe z względu na oświetlenie  1250 kW

· zapotrzebowanie na ciepło dla celów c.o. 480 kW,

· zapotrzebowanie na ciepło dla celów c.c.w. 450 kW,

· zapotrzebowanie na ciepło dla celów wentyl. mech. 350 kW,

· zapotrzebowanie na gaz dla celów bytowo-gospodarczych Qh = 40 m³/h,

- z względu ochrony p.poż. zasilanie w wodę musi być dwustronne w razie braku możliwości w/w zasilenia należy wykonać zbiornik p.poż.
6. Rozwiązania chroniące środowisko:

Zgodnie z koncepcją wszystkie elementy użyte do budowy stadionu projektowane będą z atestowanych materiałów, dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie, a istniejąca i projektowana kanalizacja deszczowa zapewniać będzie odprowadzenie wód opadowych w sposób podany w wariantowaniu. Wszystkie surowce, materiały i energia potrzebne do wykonania przedsięwzięcia dostarczone zostaną spoza terenu budowy. Przewiduje się, że powstałe na etapie wykonawczym odpady i ścieki będą gromadzone i systematycznie usuwane z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona flory sprowadza się w omawianym przypadku do wprowadzenia nowych nasadzeń roślinnych, adaptacji oraz ochrony na czas budowy istniejących drzew i krzewów. Nowe nasadzenia w pewnym stopniu zrekompensują straty spowodowane wycinką. Nowoprojektowana zieleń powinna równie wpłynąć na zapoczątkowanie procesu przywrócenia równowagi biologicznej na analizowanym obszarze. Projektowana zieleń ozdobna i izolacyjna, mając charakter zbliżony do naturalnego powinna pozwolić na uzyskanie efektu wkomponowania stadionu w istniejący krajobraz. Osłony roślinne powinny ponadto zmniejszać ilości przenoszonych poza pas drogowy dróg dojazdowych do obiektu zanieczyszczeń (zwłaszcza pyłowych). Projektowana zieleń powinna posiadać dodatkowy pozytywny element zakładający podniesienie walorów krajobrazowych rozbudowywanej części miasta min. poprzez wprowadzenie w projekcie zieleni nowych o dużych walorach plastycznych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i roślin cebulowych. 

Ruch pojazdów ciężarowych, praca koparek ładowarek oraz wibratorów i walców to generatory zanieczyszczeń powietrza podczas realizacji inwestycji. Ta uciążliwość, zależna jest od czasu trwania budowy, jest praktycznie nie do wyeliminowania. Można ograniczyć ich wpływ stosując nowoczesny sprzęt o niskiej emisji, a prace ograniczyć wyłącznie do pory dziennej. Z uwagi na okresowość i krótkotrwałość w/w uciążliwości środowisko naturalne nie odniesie trwałych negatywnych zmian.

Ochrona wód gruntowych podczas prac budowlanych realizowana będzie poprzez prawidłową organizację robót, właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, zapobiegnie erozji gruntu na skarpach wykopów. Wszelkie te działania ograniczają ilość zanieczyszczeń w sprawach powierzchniowych z placu i zaplecza budowy. Głównym generatorem hałasu podczas realizacji inwestycji jest ruch pojazdów ciężarowych, praca koparek, ładowarek oraz wibratorów i walców. Ich uciążliwość w sposób oczywisty zależny j jest od czasu trwania budowy, jest praktycznie nie do wyeliminowania. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Opcjonalnie można zastosować ekrany akustyczne na linii projektowanego pasa zieleni izolacyjnej / wzdłuż granicy wschodniej terenu inwestycji / w celu izolowania terenów sąsiednich: terenów zielonych oraz terenów zabudowy jednorodzinnej. Typ ekranów może posiadać charakter tymczasowy lub docelowy zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie trwania prac budowlanych. Dodatkowo szczelne ogrodzenie terenu budowy / wysoki systemowy parkan / ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się odpadów po terenach sąsiednich. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych, należy zastosować ruch jednokierunkowy w porozumieniu z zarządcą drogi przez tereny najmniej zurbanizowane oraz przez tereny o najmniejszych walorach przyrodniczych. Dodatkowo w trakcie realizacji prac w czasie nocnym zostaną zastosowane reflektory kierunkowe zlokalizowane na granicy terenu inwestycji w stronę centrum placu budowy aby zminimalizować nadmierną iluminację terenów sąsiednich. W celu zagospodarowania wód opadowych w okresie prac budowlanych można wykonać w wczesnej fazie realizacji przedsięwzięcia elementy zagospodarowania wód opadowych wg w/w wariantu II ( zbiorniki podziemne, studnie rozsączające ). W celu zminimalizowanie czasu wykonania przedsięwzięcia jako opcjonalne rozwiązanie można dopuścić montaż min. 50 % konstrukcji z elementów żelbetowych – wykonywanych poza terenem budowy. 
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

I. Gospodarka wodno – ściekowa

Prowadzenie eksploatacji będzie związane z poborem wody dla celów socjalnych czy technologicznych. Tym samym analizowane przedsięwzięcie będzie źródłem powstawania ścieków socjalno – bytowych..

Wody opadowe zbierane będą poprzez wpusty uliczne i odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej terenu inwestycji zagospodarowane wg jednego z wariantów opisanego w pkt.4
Uwzględniając projektowane zamierzenia inwestycyjne, obliczono ilości wód deszczowych odprowadzanych z powierzchni terenów utwardzonych, a także wykonano obliczenia maksymalnego spływu wód opadowych.
Maksymalny spływ wód opadowych oblicza się według wzoru:


[image: image2.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

=

s

dm

F

q

a

Q

3


gdzie:

a – współczynnik spływu powierzchniowego

q – natężenie deszczu [dm3/s∙ha]

F – powierzchnia zlewni [ha]

Natężenie spływu przyjęto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania p = 20% (raz na 5 lat); q = 172 dm3/s∙ha. Wyniki obliczeń zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela

Obliczenia maksymalnego spływu wód deszczowych

	lp.
	rodzaj odwadnianej powierzchni
	współczynnik spływu
	odwadniana powierzchnia [ha]
	maksymalny spływ wód deszczowych z powierzchni [dm3/s]

	1.
	powierzchnie utwardzone
	0,85
	6,23
	919,83


.
II. Hałas

Źródłami hałasu zlokalizowanymi na terenie planowanej inwestycji decydującymi o klimacie akustycznym w środowisku będą

1) Źródła  „punktowe”
· widzowie podczas meczów
· wyrzutnie powietrza z wentylatorami kanałowymi 
· Wariant I zadaszenia – zminimalizowana ilość urządzeń

· Wariant II zadaszenia – maksymalna ilość urządzeń
· wentylatory dachowe,

· zewnętrze urządzenia instalacji klimatyzacyjnych, ( w formie pojedynczych jednostek chłodzących, indywidualne źródła chłodu dla pomieszczeń, brak zbiorczej klimatyzacji )
· wyrzutnia powietrza z agregatu prądotwórczego
· pomieszczenie agregatu prądotwórczego

2)  Ruchome źródła hałasu

Przyjęto, że na teren stadionu będzie wjeżdżać w porze dziennej max 143 pojazdów osobowych i 42 autokary. 
· Pojazdy osobowe: Lw = 92 dB

· Autobusy i pojazdy ciężarowe: Lw = 100dB

· Pojazdy służb porządkowych i ratunkowych: brak danych

· Wentylatory, maksymalnie: Lw = 110 dB

III. Powietrze
Źródła emisji zanieczyszczeń


Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń z terenu stadionu będą nowe parkingi oraz trasy dojazdowe do nich oraz agregat prądotwórczy.

Stadion będzie  zatem źródłem emisji związków charakterystycznych dla transportu samochodowego, do których zaliczyć należy:

· pył,

· tlenki azotu, 

· tlenek węgla,

· dwutlenek siarki,

· metan,

· niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC),

· podtlenek azotu,

· ołów.

Szczegółowe wartości emisji związków zostanie podany w Raporcie na podstawie ogólnych założeń PFU, ponieważ skala emisji jest bezpośrednio zależna od przyjętych rozwiązań technicznych, gdzie precyzowanie ich na etapie koncepcji możne wpłynąć w znaczny sposób na budżet całej inwestycji.

IV. Zieleń

Z wizji lokalnej wynika, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują krzewy ani drzewa mające wartość przyrodniczą, kolidujące z miejscem usytuowania stadionu. Szczegółowe wartości przyrodnicze zostaną podane w Raporcie na podstawie trwających prac inwentaryzacji zieleni.
III. Gospodarka odpadami

Faza realizacji

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z ingerencją w środowisko gruntowe, w związku z koniecznością wykonania wykopów pod fundamenty, wykonanie nowych odcinków drogowych i chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej wg wariantów I lub II. Dodatkowo powstać będą odpady, przekładek istniejących sieci uzbrojenia terenu, wycinki zieleni.

W związku planowanym zakresem prac przewidywanym na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji w rezultacie prowadzonych prac powstaną odpady, które zgodnie z obowiązującymi przepisami można zakwalifikować jako: 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
17 02 01 drewno,

17 02 03 tworzywa sztuczne,

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 05 żelazo i stal,

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10,

Dodatkowo na etapie budowy powstaną odpady komunalne, związane z bytowaniem pracowników podczas prowadzenia prac budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejsze odpady zakwalifikować można jako:

20 03 01
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Niniejsze odpady gromadzone będą czasowo w specjalistycznych kontenerach, których zawartość będzie regularnie wywożona na lokalne składowisko odpadów przez specjalistyczną firmę (częstotliwość wywozu uzależniona będzie od tempa napełniania pojemników). 

Zgodnie z Ustawą o odpadach / Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 / wytwórcą odpadów podczas procesu budowlanego jest podmiot świadczący w/w usługę. Tym samym wytwórca odpadów budowlanych jest zobowiązany do posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami na terenie inwestycji / placu budowy /.
Faza eksploatacji

W związku z projektowanym zakresem działalności prowadzonej na terenie analizowanej inwestycji powstawać będą odpady:

· komunalne, 
· z konserwacji urządzeń oświetleniowych
· z konserwacji urządzeń wentylacyjnych

· z konserwacji urządzeń zagospodarowania wód opadowych

· z konserwacji zadaszenia i konstrukcji 

· z konserwacji wykończeniowych

· z konserwacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodno-

      kanalizacyjnej, odgromowej oraz instalacji niskoprądowych / w tym technologicz 

      nych /

· z konserwacji zieleni urządzonej na terenie inwestycji

· z konserwacji murawy boiska głównego oraz boiska treningowego
· z konserwacji nawierzchni utwardzonych / placów, chodników, parkingów i dróg wew./

· oraz odpady wynikające z wymiany lub demontażu w/w urządzeń i instalacji
Odpady możliwe do wytworzenia na terenie analizowanej inwestycji przedstawiono w tabeli poniżej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 2001 roku). Poniżej w tabeli przedstawiono również sposób zagospodarowania odpadów powstających w związku z eksploatacją projektowanego stadionu. Nie określa się natomiast przewidywanych ilości powstających odpadów – trudne do oszacowania, uzależnione od warunków eksploatacyjnych. 


Odpady niebezpieczne - wytwarzanie

	Kod
	Nazwa
	Źródło powstawania
	Odbiór
	Zagospodarowanie

	16 02 13
	Zużyte urządzenia zawierające  niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Urządzenia systemu oświetleniowego  
	Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę zajmującą się serwisowaniem urządzeń
	Przekazywane przez firmę serwisującą urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania


Odpady inne niż niebezpieczne - wytwarzanie

	Kod
	Nazwa
	Źródło powstawania
	Magazynowanie
	Zagospodarowanie

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Urządzenia systemu oświetleniowego 
	Brak magazynowania zgodnie z pkt. 7. III
	Przekazywane przez firmę serwisującą urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15*
	Urządzenia systemu oświetleniowego 
	Brak magazynowania zgodnie z pkt. 7. III
	Przekazywane przez firmę serwisującą urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania

	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	Prace porządkowe (boiska, tereny zieleni)
	Brak magazynowania zgodnie z pkt. 7. III
	Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę i kierowane na lokalne składowisko odpadów

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	Odpady powstające w wyniku bytowania ludzi
	Odpady gromadzone będą w specjalnie dla tego celu ustawionych koszach
	Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę i kierowane na lokalne składowisko odpadów

	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	Odpady powstające w wyniku sprzątania terenu ulic
	Odpady bezpośrednio po wytworzeniu zabierane będą przez firmę sprzątającą
	Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę i kierowane na lokalne składowisko odpadów


8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na lokalizację, typowo lokalny charakter inwestycji oraz odległość od granicy państwa analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało powstawania na tym terenie emisji zanieczyszczeń, mogących oddziaływać transgranicznie (zgodnie z art.104 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Projektowana inwestycja nie jest realizowana w obrębie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i na obszarach objętych ochroną przyrody na podstawie prawa międzynarodowego oraz krajowego. Na przedmiotowym terenie i w najbliższej okolicy brak jest dostępnych informacji o szczególnie cennych taksonach roślinnych i zwierzęcych, wymienionych w rozporządzeniu MŚ z 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz z 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną i na tej podstawie chronionych prawem.
Niemniej należy zauważyć, iż  granicach miasta występuje:

· 76 szt. pomników przyrody  ( najczęściej są to drzewa i głazy) z tego 13 szt. występuje na terenach lasów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg  

· Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Powołany został na mocy uchwały nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu  z dnia 28 kwietnia 1985r. Położony jest w części północnej i wschodniej miasta, obejmuje dzielnice Próchnik, DąbrowaI, DąbrowaII, Stagniewo. – w odlełości od terenu planowanej inwestycji ok. 2,0 km
Tereny leśne miasta sąsiadują również z zatwierdzonymi formami ochrony przyrody:

· Rezerwat ornitologiczny Jezioro Drużno – w odległości ok. 2,7km
· Rezerwat ornitologiczny Zatoka Elbląska -  w odległości ok. 9,5 km
· rezerwat ornitologiczny Ujście Nogatu – w odległości ok. 10,0 km
· Obszar chronionego krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej-Wschód – w odległości ok. 4,5 km
Sieć Natura 2000
Europejska sieć Natura 2000 jest wyznaczana na terytorium państw członkowskich UE w celu ochrony poszczególnych cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Stanowi ona uzupełnienie krajowego systemu ochrony przyrody. Obszary „naturowe” mogą pokrywać się z aktualnie funkcjonującymi formami ochrony. Przyjęte zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 są odmienne od tych jakie zostały ustanowione dla dotychczasowych form ochrony. Zgodnie z art. 25ust.1 ustawy o ochronie przyrody, sieć Natura 2000 obejmuje :

· Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) zidentyfikowane na podstawie kryteriów określonych w Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. Ptasiej. Głównym celem tej Dyrektywy jest utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym.

· Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) zidentyfikowane na podstawie kryteriów określonych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Siedliskowej. Dyrektywa ta została przyjęta kilkanaście lat po Dyrektywie Ptasiej i jest od niej bardziej szczegółowa oraz reguluje więcej zagadnień. Celem jej utworzenia jest ochrona rzadkich lub zagrożonych siedlisk i zwierząt z pominięciem ptaków.
W sąsiedztwie miasta Elbląga znajdują się zatwierdzone przez rząd Polski  obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

· OSO Zalew Wiślany (PLB 280010)

· OSO Jezioro Drużno (PLB280013)

Oprócz ww. obszarów w granicach miasta znajdują się część projektowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk (SOO) :
· Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
.

10. Ryzyko występowania poważnych awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska pojęcie poważna awaria przemysłowa definiowana jako: „poważna awaria w zakładzie; poważna awaria jest to zdarzenie, w szczególności pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Załączniki graficzne:
Załącznik nr 1 – ogólny plan zagospodarowania 

podpis wnioskodawcy

PAGE  
16

_1067929453.unknown

