SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV-45453000-7 roboty remontowe i konserwacyjne

CPV- 45432113 - 9 kładzenie podłóg

CPV-45212222-8 roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

CPV-45410000-4 tynkowanie

CPV-45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu

82 – 300 Elbląg, ul. Pocztowa 2, 
 maj 2013
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
1.2. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem podłogi sportowej i remontem Sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Elblągu – ul. Pocztowa 2
1.3. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą podłogi sportowej ( parkiet dębowy) w sali

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego w Elblągu – ul. Pocztowa 2.
Zakres robót do wykonania obejmuje:

-rozbiórkę istniejącej posadzki z parkietu w Sali i podłóg w pomieszczeniach towarzyszących (wnęki, WC, pomieszczenia 28,29)
- wykonanie wylewki wyrównawczej pod posadzki i podłogi
-ułożenie posadzki z parkietu , szlifowanie i lakierowanie parkietu,

-malowanie boisk.
-ułożenie wykładzin podłogowych we wnękach i pozostałych pomieszczeniach
-zerwanie boazerii i płyt pilśniowych na stropie Sali gimnastycznej i we wnękach.

-obicie stropu Sali gimnastycznej i jednej z wnęk płytami kartonowo – gipsowymi na stelażu.

-naprawa tynków w Sali i pomieszczeniach zaplecza i antresoli

-szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów Sali gimnastycznej, antresoli i pomieszczeń zaplecza

-wymiana płytek ceramicznych na ścianach i posadzce w sanitariacie.

-wymiana stolarki drzwiowej – szt 3.

-remont schodów drewnianych i balustrad – wejście na antresolę.

Montaż nowych drabinek sportowych

  1.5. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi ,

odpowiednimi polskimi normami.
2. Materiały.
2.1 Nawierzchnia z parkietu

Materiały do wykonania nawierzchni z parkietu:

-klepka parkietowa o wymiarach 350x70 lub zbliżony o gr. 22mm o parametrach antypoślizgowych wg normy DIN-18032 cz. II.
Wszystkie zakupione materiały muszą posiadać:
-deklarację zgodności z polską normą,

-atesty higieniczne,

-deklaracje zgodności z normami na wbudowane materiały (parkiet, wykładziny, płytki ceramiczne, farby, lakiery, kleje) potwierdzone przez producenta.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

i środowisko.

Rodzaj, liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie

robót w wymaganej jakości w przewidzianych terminach.
4. Transport

4.1 Transport materiałów.

Zaleca się używać transportu samochodów pokrytych plandekami lub

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

5.1.1 Rozbiórka istniejącej posadzki sali.

Rozbiórkę istniejącej posadzki sali należy wykonać w sposób ostrożny

i materiał z odzysku przekazać Inwestorowi w celu ewentualnego

ponownego wykorzystania.

5.2. Wymagane warunki przy montażu podłogi

5.2.1. Plac budowy

Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie.

Wszystkie otwory okienne muszą być zamykane i szczelne.

5.2.2 Warunki klimatyczne.

Wilgotność powietrza w trakcie montażu i eksploatacji musi się

Zawierać w granicach 40-65%.
5.2.3

a) Nawierzchnia parkietu.
Przedmiotem opracowania jest podłoga z klepki parkietowej

-sprężystej konstrukcji podłogi.

Technologia

-szlifowanie nawierzchni parkietu papierem o odpowiedniej granulacji.

-Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachą masy szpachlowej , wykonanej z lakieru podkładowego i pyłu drzewnego pochodzącego ze szlifowania.

-Rozprowadzenie lakieru podkładowego

-Malowanie linii boiskowych

-Rozprowadzenie wałkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego połysk
-Rozprowadzenie wałkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego połysk
Czas schnięcia poszczególnych etapów w prawidłowych warunkach

klimatycznych:

-po szpachlowaniu–ok. 5 godzin,

-po pierwszej warstwie lakieru podkładowego ok. 1 godziny ,

-po drugiej warstwie lakieru podkładowego ok. 3 godzin,

-po namalowaniu linii boiskowych ok. 4-5godzin,

-po pierwszej warstwie lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego z połyskiem ok. 8 godzin.
Czas utwardzenia powłoki około 14 dni. Po tym okresie można

eksploatować podłogę.

Linie boisk i wymiary.

Zaznaczyć dokładnie przebieg linii wszystkich dyscyplin,

obrysy pól zabezpieczyć taśmą, nałożyć warstwę lakieru. Linie boiskowe pokryć po ich namalowaniu dwoma warstwami lakieru nawierzchniowego do parkietu.
b)obicia z płyt kartonowo gipsowych

-zerwanie płyt pilśniowych ze stropu

-ułożenie profili stalowych systemowych na stropie w Sali gimnastycznej i wnęce
-montaż płyt kartonowo – gipsowych gr. 9mm

-szpachlowanie i malowanie

c)roboty wykładzinowe i posadzkowe

-naprawa wylewek we wnękach, korytarzu i antresoli 

-ułożenie na klej wykładziny elastycznej sportowej heterogenicznej z wywinięciem na ściany

-ułożenie w WC płytek ceramicznych IV klasy ścieralności

d)roboty tynkarsko – malarskie

-usunięcie luźnych tynków

-wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III

-ługowanie starych lamperii olejnych

-czyszczenie i zmycie starych farb ze ścian i sufitów

-doborowe malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi 2-krotnie

e)roboty stolarsko – ciesielskie

-wymiana 3 szt drzwi

-wymiana i remont schodów i balustrad przy antresoli

-wykonanie obudowy grzejników

-montaż drabinek sportowych 
5.2.4. Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja parkietu i posadzek
Wykonawca robót musi dostarczyć użytkownikowi dokładny opis

warunków gwarancji użytkowania i pielęgnacji wykonanych nawierzchni

parkietowych, ceramicznych i wykładzinowych.
6. Kontrola jakości .
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłogi badaniom powinny podlegać materiały , które będą wykorzystane do wykonania podłogi.

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub

aprobat technicznych. Każda partia materiału musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności własności technicznych określonych w normach

i aprobatach.

Sprawdzenie równości podłogi przeprowadza się przy użyciu

2-metrowej łaty w dolnych miejscach i kierunkach, z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości.

Sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania podłogi z SST w zakresie każdego fragmentu prac.
7. Odbiór robót
Kontrola jakości przy odbiorze robót dotyczy:

-rodzaju użytych materiałów do wykonanych prac malarskich, okładzinowych,

-grubości poszczególnych warstw,

-wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości,

-szerokości i prostoliniowości spoin,

-dokładność i staranność wykonania podłogi zarówno na całej powierzchni ( barwa, wzór szlif, powłoka lakiernicza, malarska pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w stykach z innymi podłogami lub elementami budynku.
Ostateczny odbiór robót następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z umową, SIWZ na podstawie oceny ostatecznej, protokołów odbiorów częściowych, oraz dostarczonych przez wykonawcę wszystkich niezbędnych atestów i certyfikatów na wbudowane materiały.

8. Wytyczne, normy, poradniki
· Cement – wg norm PN-EN 197-1:2002, PN 197-2 :2002

· Wapno - wg normy PN-EN-459-1 :2003

· Woda do zapraw – wg normy PN-88/B-32250

· Podłoga sportowa – wg norm DIN 18032-2 i EN 14904

· Posadzka antypoślizgowa – wg norm PN-EN 14041 i PN-EN 649

· Farby, lakiery do wnętrza – wg normy EN 71.3
· Płytki ceramiczne, gresy – wg normy EN 176 

· Roboty parkieciarskie – wg normy DIN 18356

· Płyty kartonowo – gipsowe – wg normy PN-EN 520+A1:2010
1

