Elbląg, dnia 20.11.2013r.
DGKiOŚ-ROŚ.6220.6.2013.BC

D E C Y Z J A
          Na podstawie art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82 art. 85 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235), w związku z § 3 ust. 1, pkt 60, pkt. 66 litera d, pkt. 68, pkt. 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miasto Elbląg  w imieniu której działa Pan Adam Sawicki przedstawiciel  Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu ”, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

orzekam :
Określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy układu komunikacyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej dla obsługi terenów inwestycyjnych „Terkawka”,  regulacji rzeki Terkawka (na odcinkach w km od 2+680 ÷ 3+145, 3+990 ÷ 4+008, 4+065 ÷ 4+122, 4+162 ÷ 4+188, 4+708 ÷ 4+736) wraz z lewym dopływem oraz regulacji rowu R-8, a także budową dwóch zbiorników retencyjnych. Teren  planowanej inwestycji zlokalizowany  jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg, w jego południowo - wschodniej części. Obszar inwestycji to teren po dawnym poligonie wojskowym, stanowiący przykład krajobrazu przekształconego z enklawami przyrodniczymi zachowanymi w stanie naturalnym.
Przedsięwzięcie obejmować będzie teren o powierzchni ok. 30 ha,  realizowane będzie na następujących działkach ewidencyjnych w obrębie 20: 50, 51, 52/5, 52/10, 52/11, 73, 75, 76, 77, 78, 97/1, 98, 102/4, 103, 105/8, 105/14, 105/16, 110/1, 111; w obrębie  24: 90/2, 98; w obrębie 31: 4/1, 9, 362/2, 363/1, 364/2, 364/4, 365/2, 365/3, 367/2, 367/8, 367/9, 367/10.
Teren inwestycji jest ograniczony: od zachodu rzeką Terkawką, od południa drogą ekspresową S22, od wschodu granicą miasta Elbląg, od północy granicą nieruchomości gruntowych działek nr 363/1 i 362/2. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 3 ust. 1:

· Drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt. 60);

· budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: (…)na wysokość nie mniejszą niż 1 m (pkt. 66d);
· rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową (pkt. 68);

· sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków (pkt. 79).
W świetle powyższego planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Prace budowlane, w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, należy prowadzić  w porze dziennej, tj. w godzinach od 6 oo do 22oo.
2. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, poza lokalnymi obniżeniami terenowymi, w oddaleniu od wód powierzchniowych oraz poza zasięgiem koron drzew; po  zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego.

3. Wykluczyć lokalizację zaplecza wykonawstwa w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Teren zaplecza budowy należy uszczelnić (w tym składy materiałów i bazy transportowe).

4. Wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania substancji podatnych na migrację  w środowisku gruntowo-wodnym wyłożyć materiałami izolacyjnymi.
5. Plac budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków substancji; ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć. 

6. Warstwę urodzajną ziemi odłożyć w pryzmach poza obszarem prowadzonych prac.

7.    Zapewnić właściwe zaplecze sanitarno – higieniczne dla pracowników budowlanych. Plac budowy należy wyposażyć w przenośne toalety np. typu TOI TOI, oznakować i ogrodzić.
8. Stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).

9.   Prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także większe naprawy                               i remonty należy prowadzić poza terenem budowy.

10.  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla  pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować.
11. Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych.
12. Prace terenowe rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych                                         i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji   robót.
13. W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte w dokumentacji urządzenia podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne                   itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub  przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego. 
14. W trakcie  budowy, w okresach szczytowego natężenia ruchu miejskiego, należy ograniczyć bądź wyeliminować uciążliwy ruch pojazdów ciężkich                                              i wielkogabarytowych (za wyjątkiem szczególnych sytuacji wymagających utrzymania technologicznej ciągłości dostaw betonu).
15. Utrzymanie czystości na drogach publicznych, poprzez zorganizowanie na wyjazdach z placu budowy punktów mycia pojazdów oraz niedopuszczanie do zanieczyszczenia pasów drogowych, zwłaszcza w rejonach wyjazdów z budowy.
16. W celu zapobieżenia wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych sypkie materiały budowlane należy zabezpieczyć przed rozwiewaniem, np. poprzez ich odpowiednie osłonięcie.
17. W trakcie prowadzenia robót wody powierzchniowe należy zabezpieczyć przed zasypywaniem, a także przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń z terenu budowy.

18. W celu ochrony istniejącego siedliska doliny rzeki Terkawki prace związane z regulacją rzeki należy wykonywać ręcznie; bezwzględnie należy unikać stosowania ciężkiego sprzętu. Pasy techniczne należy ograniczyć do minimum.
19. Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wydzielonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
20. Odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników gromadzonych w nich odpadów,                      w miejscach zadaszonych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych; odpady  przekazywać  w pierwszej kolejności do odzysku.
21. Wytwarzane na etapie eksploatacji ścieki należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej miasta Elbląga.
22. Wody opadowe należy odprowadzać do odbiornika, po oczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych. 
23. Należy prowadzić regularne przeglądy techniczne oraz wykonywać regularne prace konserwacyjne sieci kanalizacyjnej w celu zapobieżenia awariom.

24. Masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji inwestycji w miarę możliwości wykorzystać ponownie, np. na nasypy, pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczególnych.
25. W trakcie prowadzenia robót odmuleniowych występujące w materiale odmuleniowym zwierzęta należy niezwłocznie wybierać oraz przenosić do rzeki poza obszar oddziaływania prac.
26. Teren inwestycji podlegający przekształceniom należy odhumusować przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków gniazdujących na ziemi.
27. Prace należy prowadzić w sposób ograniczający niszczenie i uszkadzanie drzew                          i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania robót, m.in.  
· roboty ziemne w rzucie koron drzew należy wykonać ręcznie,

·  pnie drzew należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem, m.in. przez odeskowanie,
· systemy korzeniowe należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem oraz przesuszeniem, m.in.  poprzez  osłonięcie  matami, odeskowanie lub wygrodzenie, zaś w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się podlewanie wodą.
28. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,                         w terminie od dnia 1 września do końca  lutego; w przypadku występowania gniazd ptaków wycinkę należy przeprowadzić w terminie od 16 października do końca lutego.
29.  Wycinkę drzew ograniczyć do drzew bezpośrednio kolidujących z realizacją planowanej inwestycji.
30. Prace związane z regulacją rzeki Terkawki i  lewego dopływu rzeki Terkawki należy prowadzić poza okresem tarła ryb oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od dnia 1 września do końca  lutego. 
31. Ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsca schronienia; wykopy oraz obiekty towarzyszące realizacji inwestycji (np. otwarte studzienki, zbiorniki, osadniki itp.) należy odpowiednio zabezpieczyć  przed wpadaniem zwierząt; prowadzić regularne kontrole tych miejsc; znajdujące się w tych miejscach osobniki należy przenieść w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku.
32. W trakcie realizacji prac związanych z regulacją rzeki Terkawka należy zapewnić ciągłość przepływu wody  w rzece.

33. Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy m.in.,
· w okresie od 1 października do końca lutego zabezpieczyć zbiorniki wodne przeznaczone do likwidacji w sposób uniemożliwiający płazom przechodzenie do ww. zbiorników wraz z rozpoczęciem okresu godowego; likwidacja zbiorników musi zostać poprzedzona przeniesieniem występujących w nich płazów                                  w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku;
· w terminie do końca czerwca odłowić występujące na terenie planowanej inwestycji gady, w celu uniemożliwienia im złożenia jaj; przeniesienie osobników musi nastąpić zgodnie z opracowanym planem przeniesienia w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku;
· w związku z planowaną likwidacją naziemnej linii elektroenergetycznej należy wyraźnie oznakować zasięg siedliska kukułki plamistej; jeśli nie będzie możliwe ominięcie siedliska lub wykonanie prac rozbiórkowych ręcznie należy przesadzić zagrożone osobniki w obrębie stanowiska;

· w przypadku usuwania z placu budowy martwego drewna z larwami ciołka matowego (Dorcus paralellopipedus) - konieczne jest przeniesienie w całości drewna z larwami  tego owada w obrębie siedliska.
34. W celu ochrony występujących zwierząt należy wykonać ogrodzenia zapobiegające wtargnięciu zwierząt na teren budowy i projektowane drogi oraz umożliwiające migrację zwierząt od i do planowanych przejść dla zwierząt, m.in.

  a)  w związku z realizacją prac związanych z budową układu drogowego - droga klasy L (L1) wraz z infrastrukturą techniczną, budową obiektu mostowego M1, regulacją rzeki Terkawki, należy:   
· wygrodzić teren inwestycji, zabezpieczając go przed wtargnięciem płazów                         z obszaru położonego w otoczeniu rzeki Terkawki; obszar budowy przed rozpoczęciem prac skontrolować pod kątem występujących płazów, kontrole należy wykonać również w trakcie budowy; osobniki znajdujące się na terenie budowy (wewnątrz wykonanego ogrodzenia) przenieść w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku; zbudować tymczasowe przepusty w celu zapewnienia bezpiecznych przejść pod projektowaną drogą (L1) do chwili realizacji przejść docelowych; teren należy kontrolować min. raz na 2 dni w celu wychwycenia osobników, które mogły przedostać się przez ogrodzenie lub nie zostały wychwycone w trakcie wcześniejszych kontroli;

b)  w związku z realizacją prac związanych z budową zbiornika retencyjnego Z2, budową zapory wodnej i urządzeń upustowych, budową  drogi  technicznej wzdłuż korony zapory, przebudową cieku wodnego przy zbiorniku retencyjnym należy:   

· wygrodzić teren inwestycji przed okresem godowym płazów, zabezpieczając go odpowiednio przed wtargnięciem płazów z obszaru położonego w otoczeniu zbiornika I; występujące gatunki płazów należy  przenieść na teren zbiorników cennych  przyrodniczo II i III; obszar budowy przed rozpoczęciem prac powinien być skontrolowany przez specjalistę z zakresu herpetofauny pod kątem występujących płazów i gadów, kontrole należy wykonywać również w trakcie budowy; osobniki znajdując się na terenie budowy (wewnątrz wykonanego ogrodzenia) należy przenieść w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku;

c) w związku z realizacją prac związanych z budową układu drogowego - droga              klasy G -   obwodnica wschodnia  należy 
- wygrodzić teren inwestycji przed okresem godowym płazów, zabezpieczając go odpowiednio przed wtargnięciem płazów z obszaru położonego w otoczeniu zbiornika cennego przyrodniczo IV; występujące gatunki  płazów należy przenieść na teren zbiorników cennych dla płazów II i III; obszar budowy przed rozpoczęciem prac powinien być skontrolowany przez specjalistę z zakresu herpetofauny pod kątem występujących płazów i gadów, kontrole należy wykonać również w trakcie budowy; osobniki znajdując się na terenie budowy (wewnątrz wykonanego ogrodzenia) przenieść w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku;

d) prace w otoczeniu zbiornika cennego przyrodniczo II  -  należy prowadzić po okresie godowym płazów, w celu zapewnienia możliwości przedostania się w jego obręb płazów; należy wykonać pełne ogrodzenie zbiornika - wzdłuż granic wyznaczonych projektowanym układem drogowym (droga L3); wykonać tymczasowe przepusty (do czasu realizacji właściwych) umożliwiające migrację płazów w kierunku projektowanego użytku ekologicznego;

e) prace w otoczeniu zbiornika cennego przyrodniczo III  -  należy prowadzić po okresie godowym płazów, w celu zapewnienia możliwości przedostania się w jego obręb płazów; należy wykonać pełne ogrodzenie zbiornika - wzdłuż granic wyznaczonych projektowanym układem drogowym (droga L1 i L3); wykonać tymczasowe przepusty (do czasu realizacji właściwych) umożliwiające migrację płazów w kierunku projektowanego użytku ekologicznego;

f) teren inwestycji od wschodu należy wygrodzić, zabezpieczając go przed wtargnięciem płazów ze zbiornika położonego poza granicami opracowania (wysuniętego na wschód).
35. W związku z realizacją prac związanych z regulacją rzeki Terkawki oraz lewego dopływu rzeki Terkawki  napotkane  chronione gatunki owadów: biegacz wręgaty (Carabus cancellarus), biegacz ogrodowy (Carabus hortensis) należy, w miarę możliwości, przenosić poza teren budowy.
36. W związku z realizacją prac związanych z budową drogi technologicznej nr 2, realizacją  zbiornika retencyjnego Z2, zapory ziemnej wraz z drogą techniczną wzdłuż korony zapory - obszar budowy przed rozpoczęciem prac powinien być skontrolowany pod kątem występujących gadów, kontrole należy wykonywać również w trakcie budowy; osobniki znajdując się na terenie budowy (wewnątrz wykonanego ogrodzenia) należy przenieść w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogom siedliskowym gatunku.
37. W celu zapobieżenia osiedlania się płazów na terenie planowanych zbiorników retencyjnych, zbiorniki te należy ogrodzić. Ogrodzenia należy wykonać jako przegrodę pełną, np. z perforowanych paneli z tworzyw sztucznych lub z siatki stalowej nierdzewnej, o oczkach lub perforacji otworów poniżej 0,5 cm średnicy i wysokości nie mniejszej niż 0,4-0,5m; przegrody należy wkopać w ziemię poniżej poziomu terenu  na min. 0,2-0,5 m.
38. Wykonać docelowe ekologiczne przejścia dla zwierząt: przejście dla małych ssaków oraz gadów i płazów pod obiektem M1, M2 i P3 szerokości 1,5m, wykonane w formie półki  z nawierzchnią z humusu oraz przejście dla gadów i płazów pod obiektem P4 obustronnie, szerokości 0,5m, wykonane w formie prefabrykowanych półek mocowanych do konstrukcji stalowej z wyprowadzeniem ich na powierzchnię terenu.
39. W celu zapewnienia lokalnych uwarunkowań przyrodniczych oraz wykrywania                               i minimalizacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, prace związane z realizacją inwestycji, w tym m.in. związane z przygotowaniem terenu budowy pod kątem ochrony środowiska przyrodniczego, z wykonaniem ogrodzeń ochronno-  naprowadzających, wykonaniem przejść dla zwierząt oraz z wycinką drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (m.in. ornitologa, herpetologa).
40. Prace w obszarze strefy ”OW” obserwacji  archeologicznej prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
41. W celu  ochrony środowiska przyrodniczego prace związane z realizacją inwestycji w tym związane z przygotowaniem terenu budowy, z wykonaniem ogrodzeń ochronno – naprowadzających, wykonaniem przejść dla zwierząt oraz z wycinką drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (m.in. ornitologa, herpetologa).
42. Wykonanie czynności związanych z naruszeniem zakazów obowiązujących                          w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych,  na podstawie art. 56 cyt. ustawy  z dnia 26 kwietnia 2004 r. o  ochronie  przyrody ( t.j. Dz. U. 2013.627,  ze zm.).
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy  z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235), w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1, 10, 14 i 18 w/w ustawy. 

1. Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
2. Zaprojektowanie systemu odprowadzania wód opadowych  z zapewnieniem ich odpowiedniego oczyszczenia (osadnik i separator).
3.  Zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej miasta Elbląga.
4.  Zaprojektowanie zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
5. Zaprojektowanie ogrodzeń zbiorników przeznaczonych do likwidacji, w sposób uniemożliwiający płazom przechodzenie do ww. zbiorników wraz z rozpoczęciem okresu godowego.
6. Zaprojektowanie docelowych ekologicznych przejść dla zwierząt: przejście dla małych ssaków oraz gadów i płazów pod obiektem M1, M2 i P3 szerokości 1,5m, wykonane w formie półki z nawierzchnią z humusu oraz przejście dla gadów i płazów pod obiektem P4 obustronnie, szerokości 0,5m, wykonane w formie prefabrykowanych półek mocowanych do konstrukcji stalowej z wyprowadzeniem ich na powierzchnię terenu.
7. Zaprojektowanie tymczasowych przepustów (do czasu realizacji docelowych) umożliwiających płazom bezpieczne przejścia w trakcie realizacji inwestycji. 

8. Zaprojektowanie zimowisk dla płazów  pomiędzy drogami  L1, L3 i Z.
9. Zaprojektowanie ogrodzeń zapobiegających przedostawaniu się zwierząt na teren budowy i planowane drogi oraz umożliwiających migrację zwierząt od i do planowanych  przejść dla zwierząt.
10. Przyjęte rozwiązania związane z wygrodzeniami, w przypadku budowy układu drogowego, powinny ukierunkować migrację zwierząt od i do projektowanych przejść dla zwierząt bez wzrostu ryzyka ich śmierci w wyniku kolizji na drodze. Wygrodzenia, również  o funkcjach naprowadzających do przejść,  powinny być wyposażone w siatkę  o zmiennym oczku (na dole oczko zapobiegające przedostawaniu się małych zwierząt i płazów na drogę oraz do zbiorników retencyjnych - oczka poniżej 0,5 cm średnicy i wysokości nie mniejszej niż 0,4-0,5 m). 
11.  Zaprojektowanie ogrodzeń naprowadzających w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i płazów. Zalecane jest zastosowanie przegrody pełnej np. siatki plastikowej, siatki stalowej nierdzewnej, perforowanych paneli z tworzyw sztucznych  o oczkach lub perforacji otworów poniżej 0,5 cm średnicy i wysokości nie mniejszej niż 0,4-0,5 m. Dopuszczalne jest zastosowanie płotków z profili betonowych. Wszystkie przegrody powinny być wkopane w ziemię poniżej poziomu terenu na  min. 0,2 m do 0,5 m (pionowo w zależności od typu podłoża - grunty sypkie i powierzchnie na nasypach do 0,5 m). Długość wygrodzeń powinna rozciągać się na odległość ok. 150 metrów po lewej oraz prawej stronie od przepustu. Lokalizacja płotków naprowadzających powinna obejmować dwustronnie projektowane przepusty. 
12.  Zaprojektowanie ogrodzeń zapobiegających przedostawaniu się małych zwierząt,                         w tym płazów do  dwóch planowanych zbiorników retencyjnych. Ogrodzenia należy wykonać jako przegrodę pełną.
13. Zaprojektowanie widocznego oznakowania lub ogrodzenia siedliska kukułki  plamistej, w związku z planowaną likwidacją naziemnej linii elektroenergetycznej na terenie planowanego przedsięwzięcia.
14.  Należy określić sposób postępowania z nadmiarowymi masami ziemnymi; masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji inwestycji można w miarę możliwości wykorzystać ponownie, pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczególnych.
15.  Należy opracować projekt zieleni, uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze                                      i krajobrazowe terenu. W celu minimalizacji efektu utraty siedlisk dla ptaków,                          w projekcie zieleni  uwzględnić m.in. gatunki  drzew i krzewów  zapewniające pokarm dla ptaków (np. głóg, bez czarny, kalina koralowa). 
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska.

Nie określa się wskazanych powyżej wymogów, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się wskazanych powyżej wymogów, ponieważ

· miasto Elbląg leży w odległości około 50 km od najbliższej granicy Polski tj. granicy z Rosją oraz

· ze względu na dużą odległość przedmiotowego przedsięwzięcia od granicy Polski nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia.

6. Stwierdzenie konieczności wykonania: (a) kompensacji przyrodniczej, (b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, (c) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 

a) Stwierdza się, że przy zachowaniu warunków wynikających z niniejszej decyzji oraz z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie ma potrzeby wykonania kompensacji przyrodniczej ani konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

b) Stwierdza się konieczność  prowadzenia monitoringu przyrodniczego,                                          w szczególności:

1)  monitoringu skuteczności i funkcjonalności zaprojektowanych przejść dla zwierząt (małych ssaków,  gadów, płazów)  w  zakresie: 

a. kontroli drożności przejść dla zwierząt - usuwanie materiałów blokujących przejście; 

b. identyfikacji gatunków wykorzystujących przejście – określenie intensywności wykorzystywania przejść, określenie zakresu ewentualnych działań poprawiających skuteczność funkcjonowania przejść; 
c. kontroli szczelności ogrodzeń ochronno-naprowadzających - podjęcie  natychmiastowych działań zaradczych dla wszystkich stwierdzonych uszkodzeń, określenie czy ogrodzenia zostały zaprojektowane we właściwych miejscach; określenie zakresu ewentualnych działań poprawiających skuteczność funkcjonowania ogrodzeń ochronno-naprowadzających; określenie potrzeb w zakresie  dodatkowych, niezbędnych ogrodzeń ochronno-naprowadzających dla zwierząt; 
d. monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt należy rozpocząć po upływie 1 roku od oddania inwestycji do eksploatacji z kontynuacją przez kolejne dwa lata (w sumie okres trzech lat); 

e. czas i częstotliwość monitoringu zwierząt: 

· monitoring 1 raz na dobę – dwa cykle po 10 dni, w godzinach porannych, najlepiej w okresie wiosny i jesieni; 

· dodatkowo dla płazów: monitoring dwa razy  na dobę – dwa cykle po 3 dni                       w godzinach porannych i wieczornych, w okresie sezonowych migracji wiosennych i jesiennych;  

2) wyniki badań należy przedkładać Regionalnemu  Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie jako: 

· okresowe – roczne – sprawozdanie z przeprowadzonych prac,

· końcowy raport podsumowujący wyniki prac i oceniający skuteczność                               i funkcjonalność zastosowanych ogrodzeń ochronno-naprowadzających oraz przejść dla zwierząt;

3) wyniki  monitoringu należy przedkładać do końca I kwartału roku następnego; w przypadku stwierdzenia rażącej nieskuteczności zastosowanych środków minimalizujących konieczne dodatkowe działania minimalizujące należy podjąć, po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie,  jeszcze przed upływem 3 letniego okresu monitoringu

4) Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 z zastrzeżeniem pkt. 4a i 4b ustawy  z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235)
Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235).

7. Stanowisko w sprawie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i terminu przedstawienia.

Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania przedsięwzięcia do eksploatacji, w celu porównania  ustaleń zawartych w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem inwestycji na środowisko na etapie funkcjonowania. Analiza porealizacyjna powinna objąć: badania w zakresie  oddziaływania inwestycji  na stan czystości wód powierzchniowych, wód podziemnych, powietrza atmosferycznego, badania i ocenę wpływu projektowanych obiektów na stosunki wodne i warunki hydrogeologiczne, pomiary hałasu na terenach chronionych akustycznie.
Powyższą analizę wraz z interpretacją wyników badań, a także z propozycją ewentualnych rozwiązań, mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony  środowiska po zaopiniowaniu przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy  przedłożyć Prezydentowi Miasta Elbląga  w terminie 18 miesięcy od daty oddania inwestycji do użytkowania.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
Gmina Miasto Elbląg  w imieniu której działa Pan Adam Sawicki przedstawiciel  Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedziba w Gdańsku ul. Jana Uphagena 27, 
80- 237 Gdańsk zwrócił się wnioskiem z dnia 08.02.2013r. do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu ”. Wniosek ten został następnie uzupełniony w dniu 27.02.2013r.
Do wniosku załączone były :
· Karta informacyjna przedsięwzięcia,

· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Przedłożony wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia                        3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) i był podstawą do wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy układu komunikacyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej dla obsługi terenów inwestycyjnych „Terkawka”,  regulacji rzeki Terkawka (na odcinkach w km od 2+680 ÷ 3+145, 3+990 ÷ 4+008, 4+065 ÷ 4+122, 4+162 ÷ 4+188, 4+708 ÷ 4+736) wraz z lewym dopływem oraz regulacji rowu R-8, a także budową dwóch zbiorników retencyjnych. Teren  planowanej inwestycji zlokalizowany  jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg, w jego południowo - wschodniej części. Obszar inwestycji to teren po dawnym poligonie wojskowym, stanowiący przykład krajobrazu przekształconego z enklawami przyrodniczymi zachowanymi w stanie naturalnym.

Przedsięwzięcie obejmować będzie teren o powierzchni ok. 30 ha,  realizowane będzie na następujących działkach ewidencyjnych w obrębie 20: 50, 51, 52/5, 52/10, 52/11, 73, 75, 76, 77, 78, 97/1, 98, 102/4, 103, 105/8, 105/14, 105/16, 110/1, 111; w obrębie  24: 90/2, 98; w obrębie 31: 4/1, 9, 362/2, 363/1, 364/2, 364/4, 365/2, 365/3, 367/2, 367/8, 367/9, 367/10.

Przy planowaniu inwestycji brano pod uwagę trzy warianty analizowanego przedsięwzięcia:

· Wariant 1 opracowano na podstawie istniejącego układu komunikacyjnego w sąsiedztwie  terenu Terkawka. W ww. wariancie przyjęto obsługę terenu inwestycyjnego Terkawka, poprzez projektowaną Obwodnicę Wschodnią Elbląga, w przebiegu założonym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Elbląg oraz  przyjętym w aktualnie opracowywanej dokumentacji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach projektu: „EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 i G 1/2”.  Od strony drogi krajowej nr 7 oraz drogi ekspresowej S22 dojazd do obwodnicy przez istniejący węzeł Elbląg Wschód.  Dojazd od strony Gronowa Górnego, w rejon Terkawki,  ul. Diamentową oraz ujętą w w/w Studiu proj. KD Z1/2. Istniejące wiadukty drogowe w ciągu drogi ekspresowej S22, które stanowić będą połączenie Gronowa Górnego z terenem Terkawka, a dalej Obwodnicą Wschodnią, nie spełniają wymaganych parametrów.

· Wariant 2 jest uzupełnieniem ogólnego układu komunikacyjnego Elbląga w rejonie terenu Terkawka i opiera się na dwóch podstawowych założeniach: zaprojektowanie dodatkowego węzła Terkawka, w odległości ok. 2000 m od węzła Elbląg Wschód oraz uproszczenie węzła Elbląg Wschód. Węzeł drogowy Terkawka zaplanowano jako bezkolizyjny w ciągu drogi ekspresowej S22, w układzie zmodyfikowanej koniczyny. Uproszczenie węzła Elbląg Wschód polega na pozostawieniu jedynie relacji głównych, tj. Gdańsk – Warszawa, Gdańsk – Kaliningrad, Warszawa – Kaliningrad oraz dodatkowo Warszawa – Elbląg.  Wjazd do centrum Elbląga od strony Gdańska odbywać się będzie z węzła Raczki oraz z węzła Lotnisko (proj.), natomiast wjazd od strony Kaliningradu odbywać się będzie z planowanego węzła Terkawka. 
Powyższe rozwiązanie odciąży w znacznym stopniu dojazd do centrum Elbląga od strony południowej, wpłynie korzystnie na czytelność i bezpieczeństwo węzła Elbląg Wschód oraz na możliwość realizacji drugiej jezdni w ciągu drogi ekspresowej S22. W ww. wariancie założono odsunięcie skrzyżowania projektowanej Obwodnicy Wschodniej z 
ul. Pasłęcką w kierunku północnym i likwidację ronda Kaliningrad oraz zastąpieniu obu skrzyżowań jednym rondem pięciowylotowym. Projektowane rondo zlokalizowano w odległości ok. 700 m od węzła Elbląg Wschód. Na rondzie tym skrzyżowano ul. Pasłęcką (z kierunku węzła), ul. Diamentową (z Gronowa Górnego), Obwodnicę Wschodnią, 
ul. Grunwaldzką (z centrum) oraz ul. Akacjową (z kierunku lotniska). Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi pozostaje w istniejącej lokalizacji, korekcie ulega geometria układu drogowego ul. Druskiej od wiaduktu do projektowanego ronda.  W wariancie 3 układ połączeń terenu Terkawka z układem drogowym Elbląga jest podobny do układu przedstawionego w wariancie 2. 
· Wariant 3 obejmuje zmiany w stosunku do poprzednich wariantów w przebiegu Obwodnicy Wschodniej, którą wprowadzono na teren Terkawka i skomunikowano z  drogą ekspresową S22, poprzez projektowany węzeł Terkawka. W  wariancie tym  ww. droga  otrzymuje klasę G 1/2. Ponadto ilość skrzyżowań  została zmniejszono o jedno skrzyżowanie. Przyjęte rozwiązanie w wariancie 3 bezpośrednio wpływa na odsuniecie się głównego strumienia ruchu z kierunku północnego,  przez co  w wariancie tym zarówno w roku 2019 i 2029 uzyskuje się znaczną poprawę warunków akustycznych w wschodniej części terenów zabudowy mieszkaniowej Elbląga. Ponadto przyjęte rozwiązanie  ogranicza główny strumień pojazdów na terenie Elbląga z kierunku Węzła Wschód na rzecz Obwodnicy Wschodniej, którą wprowadzono na teren Terkawki i skomunikowano                     z  drogą ekspresową S22. Efektem tego rozwiązania jest ograniczenie ilości terenów narażonych na  oddziaływanie hałasu drogowego na zachód od terenów Terkawki przy jednoczesnym zachowaniu dużego ruchu w granicy całego obszaru inwestycyjnego oraz Obwodnicy Wschodniej. Z przedłożonego raportu wynika, iż rozwiązanie dla Wariantu 3 nie wpływa istotnie na zmianę ruchu na drodze ekspresowej S22. Istniejący wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej S22, który stanowić będzie połączenie Gronowa Górnego z terenami Terkawki, pozostanie wewnątrz strefy oddziaływania drogi ekspresowej S22 nie powodując zarówno pogorszenia jak i poprawy klimatu akustycznego na terenie Gronowa Górnego oraz na terenie projektowanego Węzła Terkawka (nie wchodzącego w zakres opracowania).
Z przedstawionych wariantów układu drogowego do realizacji wybrano wariant 3. 
Jest to wariant o porównywalnym prognozowanym oddziaływaniu na środowisko do wariantów 1 i 2, jednak w związku z przyjętą koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenów „Terkawki” zdaniem inwestora najpełniej wpisuje się w planowane wprowadzenie nowych terenów inwestycyjnych. 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) jest Prezydent Miasta Elbląg.
Inwestor ubiega się o decyzję środowiskową przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tj. Dz. U.  z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) wymienionych w art. 72 ust. 1,  pkt 1 i 10 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235)
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 3 ust. 1:

· Drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt. 60);

· budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: (…)na wysokość nie mniejszą niż 1 m (pkt. 66d);

· rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową (pkt. 68);

· sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków (pkt. 79)
Przedsięwzięcie zalicza się więc do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania ustalono, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zawarta jest na obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Pismem Nr ZNS-4316/16/1/13 z dnia 12.03.2013r. (data wpływu: 14.03.2013)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.4.11.2013.KS z dnia 11.03.2013r. (data wpływu: 13.03.2013) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego  przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy    z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów związanych z  ochroną przyrody, gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza  atmosferycznego, hydrogeologią,  gospodarką wodno-ściekową.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak skala przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, a także  możliwość emisji hałasu i innych zanieczyszczeń  oraz skalę możliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze doliny rzeki Terkawka, na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) organ postanowieniem Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.6.2013.BC z dnia 19.03.2013r. nałożył na inwestora obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu zgodnie z art. 66 w/w ustawy wraz ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów związanych z  ochroną przyrody, gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza  atmosferycznego, hydrogeologią,  gospodarką wodno-ściekową.
Po przedłożeniu przez inwestora w dniu 30.04.2013r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”,  wykonanego w kwietniu 2013r.  przez zespół w składzie: mgr Szymon Świtajski,  mgr Miłosz Marciniak, mgr inż. Jadwiga Marosz, mgr inż. Jan Tadeusz Kosiedowski oraz uzupełnieniu raportu w dniu 13.05.2013r. organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zapewniono możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235).

Do publicznej wiadomości  podano informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyznaczono termin 21 dni na składanie uwag i wniosków (ogłoszenie na stronie internetowej – 14.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu –14.05.2013 r.). 
W myśl art. 77 ust. 1 i 2 w/w ustawy jeżeli jest prowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organ pismem z dnia 14.05.2013r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg o opinię przedkładając Raport.

Pismem Nr ZNS-4316/31/1/13 z dnia 13.06.2013r. (data wpływu: 17.06.2013r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg określił warunki sanitarno – higieniczne i zdrowotne dla planowanego przedsięwzięcia.  

Organ pismem z dnia 14.05.2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedkładając Raport.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismami z dnia 16.05.2013r., 06.06.2013r., 11.07.2013r. 09.08.2013 wzywał inwestora do uzupełnienia przedłożonego Raportu.

W dniach 14.06.2013r., 28.06.2013r., 01.08.2013r. i 12.09.2013r. na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Inwestor przedłożył do Prezydenta Miasta Elbląg uzupełnienia Raportu. Uzupełnienia Raportu zostały podane na 
21 dni do publicznej wiadomości (ogłoszenie na stronie internetowej – 04.07.2013r., 02.08.2013r., 11.09.2013r.; na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu – 04.07.2013 r., 02.08.2013r.,12.09.2013r.).

W wyznaczonych terminach do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

 
Postanowieniem nr  WSTE.4242.4.2.2013.KS z dnia 07.10.2013r. (data wpływu: 10.10.2013r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji. 

W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg. Zalecenia dla inwestora przedsięwzięcia wymienione w  uzgodnieniu i opinii dotyczące przedsięwzięcia zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego organ zważył co następuje:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy układu komunikacyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej dla obsługi terenów inwestycyjnych „Terkawka”,  regulacji rzeki Terkawka (na odcinkach w km od 2+680 ÷ 3+145, 3+990 ÷ 4+008, 4+065 ÷ 4+122, 4+162 ÷ 4+188, 4+708 ÷ 4+736) wraz z lewym dopływem oraz regulacji rowu R-8, a także budową dwóch zbiorników retencyjnych. Teren  planowanej inwestycji obejmuje około 30 ha i zlokalizowany  jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg, w jego południowo - wschodniej części. Obszar inwestycji to teren po dawnym poligonie wojskowym, stanowiący przykład krajobrazu przekształconego z enklawami przyrodniczymi zachowanymi w stanie naturalnym.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na następujących działkach ewidencyjnych:
· Obręb 20: 50, 51, 52/5, 52/10, 52/11, 73, 75, 76, 77, 78, 97/1, 98, 102/4, 103, 105/8, 105/14, 105/16, 110/1, 111;
· Obręb 24: 90/2, 98;
· Obręb 31: 4/1, 9, 362/2, 363/1, 364/2, 364/4, 365/2, 365/3, 367/2, 367/8, 367/9, 367/10

Teren inwestycji jest ograniczony: od zachodu rzeką Terkawką, od południa drogą ekspresową S22, od wschodu granicą miasta Elbląg, od północy granicą nieruchomości gruntowych działek nr 363/1 i 362/2. Na terenie objętym  inwestycją istnieje niewielka sieć dróg gruntowych. Połączenie terenów Terkawki z obszarem Gronowa Górnego następuje dwoma przejazdami drogowymi, nad i pod drogą ekspresową S22. Istotnym elementem komunikacyjnym dla terenu Terkawki jest węzeł Wschód, zlokalizowany po południowo-zachodniej stronie granicy Terkawki, który obsługuje trzy główne relacje: Kaliningrad (drogą ekspresową S22), Warszawa - Gdańsk (drogą krajową S7) i ma powiązanie z centrum miasta Elbląg poprzez ul. Pasłęcką. Od północnego-wschodu obszar opracowania otoczony jest kompleksem leśnym, natomiast od zachodu sąsiaduje ze strefą ekstensywnie zurbanizowaną o charakterze rolniczo - wiejskim. Dominuje w niej rozproszona zabudowa mieszkaniowo – usługowa o genezie siedliskowej.
Planowany przedsięwzięcie będzie obejmowało: 
1. układ drogowy:

· droga klasy G – projektowana Obwodnica Wschodnia,
· droga klasy Z – połączenie Obwodnicy Wschodniej z ul. Dąbrowskiego,
· droga klasy L – L1: połączenie z Gronowem Górnym, L2: połączenie obwodnicy z terenem, na którym przewiduje się lokalizację centrum usług logistycznych, L3: połączenie obwodnicy wschodniej z drogą klasy L1,
· rondo na skrzyżowaniu drogi klasy G z drogą klasy Z oraz drogą L2,
· rondo na skrzyżowaniu dróg klasy Z z drogą L1 oraz ul. Nową Dąbrowskiego,
· mosty drogowe M-1,  M-2, 
· przepusty drogowe P-3, P-4, P-5, P-6, P-7.                                
2. infrastrukturę techniczną:
· sieć wodociągowa  wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia, 
· sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków,
· sieć kanalizacji deszczowej, 
· sieć elektroenergetyczna,
· sieć teletechniczna, 
· sieć gazowa, 
3. regulację odcinków rzeki Terkawki, regulację lewostronnego dopływu rzeki Terkawka, regulację odcinka rowu R-8  
4. zbiorniki retencyjne:

· Z 1 z budowlą przelewowo-spustową o pojemności ok. 8000m3
· Z 2 z budowlą przelewowo-spustową o pojemności ok. 18000m3
Układ drogowy został skoordynowany z dokumentacją projektową budowy Obwodnicy Wschodniej miasta Elbląg wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach projektu: „EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa  drogi G 2/2 i G 1/2”, w której Obwodnicę Wschodnią skomunikowano z  S22 poprzez planowany węzeł Terkawka.
Dla planowanych obiektów przewidziano wykonanie ekologicznych przejść dla zwierząt: przejście dla małych ssaków oraz gadów i płazów pod obiektem M1, M2 i P3 szerokości 1,5m, wykonane w formie półki z nawierzchnią z humusu oraz przejście dla gadów i płazów pod obiektem P4 obustronnie, szerokości 0,5m, wykonane w formie prefabrykowanych półek mocowanych do konstrukcji stalowej  z wyprowadzeniem ich na powierzchnię terenu.

Sieć wodociągową o długości około 3700 m planuje się zlokalizować wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych. Zasilanie w wodę terenów inwestycyjnych Terkawka zaprojektowano z istniejącego wodociągu DN 200 mm,  biegnącego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu Terkawki zaprojektowano dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody zasilających sieć wodociągową na obszarze inwestycji. Odcinek istniejącego wodociągu DN 200 mm pod rzeką Terkawka zostanie przebudowany ze względu na regulację koryta rzeki. 
Kanalizacja sanitarna będzie o długości około 3200 m. Główne kolektory grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane wzdłuż  planowanych ciągów komunikacyjnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano, za pomocą przepompowni   i rurociągu tłocznego wzdłuż Obwodnicy Wschodniej Elbląga, do kanalizacji sanitarnej w ul. Marymonckiej. Planuje się również przebudowę odcinka istniejącego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej DN 160 mm pod rzeką Terkawką. 
Kanalizacja deszczowa obejmuje zlewnię kanału A, B i C o łącznej długości około 6550 m. Wody opadowe z  przedmiotowego obszaru będą retencjonowane przed wylotem do  odbiornika. Planowane jest zachowanie naturalnych spływów, wykorzystując istniejące cieki wodne i podmokłe zagłębienia terenu dla proponowanych dwóch zbiorników retencyjnych.  Główne kolektory kanalizacji deszczowej zlokalizowano wzdłuż projektowanych głównych ciągów komunikacyjnych. Kanały będą odprowadzać wody opadowe z terenu dróg, wytypowanych rowów przydrożnych, a w przyszłości również z terenów inwestycyjnych usytuowanych wokół dróg. Kolektory będą odprowadzać ścieki deszczowe do istniejących cieków wodnych poprzez dwa zbiorniki retencyjne oraz jeden kolektor  bezpośrednio do rzeki Terkawki w jej górnym biegu. W celu zachowania istniejącego podziału zlewni rzeki Terkawka, w pasie drogi L2 usytuowano dwa kanały kanalizacji deszczowej. Planowane kanały deszczowe pogrupowano w trzech niezależnych sieciach kanalizacyjnych (zlewniach). Na odcinkach wylotowych kanałów deszczowych A, B i C zaprojektowano ciąg urządzeń  służących do podczyszczania ścieków deszczowych, w postaci układu osadnik i separator. Główną funkcją planowanych zbiorników retencyjnych jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Terkawki. Przewidziano zbiorniki o działaniu samoczynnym. Przepływy średnie i mniejsze odprowadzane będą za pomocą spustów dennych, natomiast przy przepływach większych niż średnie, zbiornik będzie się napełniał, aż poziom wody w zbiorniku osiągnie poziom korony przelewu stałego. 

Projektowany zbiornik retencyjny Z1 (max. wysokość warstwy retencyjnej-piętrzenia – ok. 4,1m) powstanie w wyniku wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu. Zbiornik będzie składać się z następujących elementów: zapory czołowej, budowli upustowej, czaszy zbiornika, skarp wokół zbiornika. Pojemność retencyjna zbiornika Z1-ok. 8000 m3. Oś zapory ziemnej Z-1 zaprojektowano prostopadle do kierunku doliny oraz istniejącego cieku wodnego.  Jest to zapora ziemna, sypana, o kształcie trapezowym. Koronę zapory o szerokości 3,0 m zaprojektowano  z umocnieniem naturalnym – trawiastym. Budowla przelewowo – spustowa  będzie znajdowała się w centralnej części zapory ziemnej Z-1 w osi lewego dopływu rzeki Terkawki. W ramach budowy zapory ziemnej Z-1 oraz dróg technologicznych przewidziano wykonanie dwóch obiektów mostowych – przepustów: P-5 i P-6. Przepust P-5 zaprojektowano na lewym dopływie rzeki Terkawki, P-6  na istniejącym rowie. Zbiornik retencyjny Z2 (max. wysokość warstwy retencyjnej-piętrzenia – ok. 2,0m) powstanie również w wyniku wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu. Planowana pojemność retencyjna zbiornika Z2 - ok. 18000  m3. Zbiornik Z2 składać się  będzie z zapory czołowej, budowli upustowej, czaszy zbiornika oraz  skarp wokół zbiornika.  Oś zapory ziemnej Z-2 została zaprojektowana prostopadle do kierunku doliny oraz istniejącego cieku wodnego.  

Jest to zapora ziemna, o kształcie trapezowym i następujących parametrach: rzędna korony: ok. 53,90 m n.p.m.,  szerokość korony: 3,0 m,  nachylenie skarpy odwodnej: 1:2,5, nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2,0, maksymalna wysokość ok. 2,66 m,  długość zapory w koronie ok. 69,0m. W osi zapory Z-2 zaprojektowano uszczelnienie – barierę przeciwfiltracyjną, w postaci ścianki szczelnej stalowej. Budowla przelewowo – spustowa znajduje się w centralnej części zapory ziemnej w osi rowu R8. W nasypie drogowym zaprojektowano przepust P-7 na istniejącym rowie. W skarpie zbiornika zaprojektowano wylot kanalizacji deszczowej DN1200.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje również regulację cieków i rowów: rzeki Terkawki w km (na odcinkach w km od 2+680 ÷ 3+145, 3+990 ÷ 4+008, 4+065 ÷ 4+122, 4+162 ÷ 4+188, 4+708 ÷ 4+736) (łączna długości przewidziana do regulacji -  ok. 600 m); lewego dopływu rz. Terkawki w km 0+000÷0+138, 0+168÷0+329, 0+347÷0+443 (łączna długość przewidziana do regulacji - ok. 500 m); rowu R-8  w km od 1+844 do 2+858 (od źródła do istniejącego przepustu przy drodze S22, na długości ok. 1 km). Dla obydwu cieków przyjęto przekrój trapezowy o maksymalnym nachyleniu skarp 1:1,5 i  szerokościach dna  0,8m – 1,5m. Trasa regulacyjna została wytyczona po linii biegu istniejących cieków. Dla zmniejszenia spadków podłużnych analizowanego odcinka rzeki Terkawki, jego lewego dopływu i rowu R-8, zaprojektowano zabudowę progami siatkowo-kamiennymi (z materacy gabionowych)  o wysokości  ok. 0,4m - 0,5m. 

W miejscach szczególnie narażonych na erozję oraz  w miejscach możliwych dużych prędkości przepływu dla regulowanych cieków przewidziano umocnieniem dna i skarp materacami gabionowymi. W pozostałych przekrojach założono redukcję erozji brzegowej przez stabilizację brzegów z użyciem materacy gabionowych, podpartych palisad i wegetacyjnych siatek trawiastych. W miejscach zewnętrznych łuków rzeki, przewidziano płynne przejście z materacy gabionowych na umocnienie z koszy gabionowych, stanowiące również konstrukcję oporową podciętego brzegu. Przyjęte rozwiązania w postaci  siatki wegetacyjnej,  siatki trawiastej, koszy i materacy gabionowych wraz z obsadzeniami roślinnością gwarantują dostosowanie projektowanej konstrukcji umocnienia do naturalnego charakteru rzeki Terkawki.

Na terenie Terkawki przewiduje się budowę sieci elektroenergetycznej, całkowicie nowych elementów systemu elektro-energetycznego na poziomie linii kablowych SN-15kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn-0,4 kV.  Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych planuje się budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej na potrzeby elbląskiej miejskiej sieci szerokopasmowej (MSS). Kanał technologiczny dwuotworowy wzdłuż nowoprojektowanych dróg, wzdłuż wszystkich wlotów dróg w rejonie skrzyżowań, a także na wyspy centralne skrzyżowań z ruchem okrężnym. Całkowita długość kanału technologicznego wynosi ok. 4800 m. Na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia jest poprowadzona czynna sieć gazowa z rur stalowych - średniego ciśnienia Dn150 mm oraz niskiego ciśnienia Dn200mm, a także nieczynna sieć gazowa z rur PE De 180 mm.  
W związku  z planowaną inwestycją polegającą na regulacji i umocnieniu brzegów koryta rzeki Terkawki i związaną z tym koniecznością zmiany sposobu przekroczenia cieku przez sieci gazowe, z przejścia nad zwierciadłem wody na przejście pod korytem rzeki, przewidziano demontaż odcinków czynnych sieci gazowych ś/c i n/c w miejscach ich przebudowy na nową trasę.
Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska wynika, że na potrzeby przedmiotowego raportu wykonane zostało opracowanie - „Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 oraz korytarzy ekologicznych wraz z oceną uwarunkowań krajobrazowo – przyrodniczych”, którego autorami są mgr Bartłomiej Bujnik, mgr Marta Świdecka, dr Katarzyna Kopiec i mgr Łukasz Stelmaszczyk. 

Przeprowadzone badania przyrodnicze florystyczne  wykazały, iż obszar planowanej inwestycji „Terkawka” jest obszarem urozmaiconym siedliskowo. Płaty roślinności o charakterze leśnym (np. wzdłuż rzeki Terkawki) sąsiadują z terenami otwartymi, bądź z terenami stanowiącymi mozaikę zakrzaczeń i niewielkich otwartych przestrzeni. Zdecydowanym dominantem wśród krzewów jest głóg, w miejscach bardziej podmokłych także wierzba i bez czarny. Na całej powierzchni spotykane są ponadto drzewa owocowe – głównie jabłonie i grusze. Obszar planowanej inwestycji obfituje w niewielkie zabagnienia i oczka wodne. Na analizowanym terenie ma miejsce sukcesja wtórna. Początkowo były tu pola uprawne, które następnie użytkowano jako poligony wojskowe. Obecność roślin synantropijnych i ruderalnych świadczy  o dużym stopniu przekształcenia tego terenu. Tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym, charakteryzujące się niewielkim stopniem przekształcenia przez człowieka są zlokalizowane wzdłuż rzeki Terkawki. Jest to obszar podobny do łęgu, na którym dominują olchy i wierzby. Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 123 gatunków roślin naczyniowych oraz 2 taksonów oznaczonych do rodzaju (Viola sp., Rubus sp.). 

Wśród flory stwierdzono 2 gatunki objęte ochroną ścisłą, znajdujące się jednocześnie na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski, w kategorii zagrożenia V - zagrożone wyginięciem. 

Są to: 

· Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata (L.) Soó) - stwierdzono dwa miejsca występowania storczyków. W pobliżu zbiornika nr III stwierdzono 51 osobników,  w pobliżu zbiornika nr IV stwierdzono 29 osobników;

· Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia L.) -w dolinie Terkawki stwierdzono 46 kwitnących roślin.
Częściową ochroną prawną objęty jest gatunek - przytulia wonna (Galium odoratum (L.) Scop.).  Na badanym obszarze występuje gatunek interesujący z fitogeograficznego punktu widzenia, określany jako górski (wg Zając 1996): Lepiężnik biały (Petasites albus (L.) Gaertn.).

Teren Terkawki podzielono na następujące obszary: tereny naturalne, tereny                                     w niewielkim stopniu przekształcone, tereny podmokłe, tereny z naturalną sukcesją z niewielką ilością starodrzewu, tereny półotwarte. W przedłożonym raporcie zamieszczono mapy przedstawiające występowanie ww. terenów  na terenie  planowanej  inwestycji  oraz  opis występujących zbiorowisk roślinnych na tych obszarach. W obrębie planowanej inwestycji dominują tereny z naturalną sukcesją. Wśród roślinności dominują głogi (Crataegus monogyna). Pośród głogów rosną też drzewa owocowe (Pyrus sp., Prunus sp., Malus sp.), bez czarny (Sambucus nigra) i róże (Rosa sp.). 

Dla terenu Terkawki przeprowadzono również badania faunistyczne. W trakcie badań  przyrodniczych na obszarze „Terkawki”  zidentyfikowano następujące gatunki zwierząt.                 
Gatunki owadów objętych ochroną prawną: biegacz skórzasty Carabus coriaceus, biegacz ogrodowy  Carabus hortensis, biegacz wręgaty Carabus cancellatus, biegacz fioletowy  Carabus violaceus,  biegacz gajowy Carabus nemoralis, biegacz granulowany Carabus granulatus, ciołek matowy Dorcus paralellopipedus. 
W przydrożnych lipach,  przy ul. Grunwaldzkiej  stwierdzono występowanie  pachnicy dębowej, której obecność  nie zagraża realizacji planowanej inwestycji - nie występuje tu kolizja z siedliskiem tego gatunku chronionego. Najciekawsze entomologicznie tereny stwierdzono przy rzece Terkawce. Występują tu: motyle Lepidoptera – 27 gatunków, ważki Odonata –   9 gatunków, chrząszcze Coleoptera – 201 gatunków z 15-tu rodzin, muchówki Diptera – 4 gatunki, błonkówki Hymenoptera – 11 gatunków, pluskwiaki Hemiptera – liczne, prostoskrzydłe Orthoptera – 18 gatunków, pająki Aranea – bardzo liczne, między innymi tygrzyk paskowany Argiope bruennichi. W trakcie badań inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie w  rzece Terkawce  następujących gatunków ryb: szczupak pospolity (Esox Lucius), płoć (Rutilus rutilus) oraz ukleja pospolita (Alburnus al burnus) - nie objętych  ochroną prawną.                                  

Na analizowanym terenie występują liczne tereny podmokłe oraz niewielkie zbiorniki wodne, pomiędzy którymi zachodzi migracja płazów. W ich obrębie stwierdzono występowanie żaby trawnej (Rana temporaria), żaby moczarowej (Rana arvalis), żaby jeziorkowej (Pelophylax lessonae), żaby śmieszki (Pelophylax ridibundus), żaby wodnej (Pelophylax esculentus), ropuchy szarej (Bufo bufo), kumaka nizinnego (Bombina bombina), rzekotki drzewnej  (Hyla arborea).

Ważnym terenem dla płazów jest również zbiornik położony poza granicami opracowania (wysunięty na wschód). Oprócz wyżej wymienionych gatunków stwierdzono występowanie grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus) i ropuchy zielonej (Pseudepidalea viridis). Dlatego aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na herpetofaunę teren inwestycji od wschodu należy wygrodzić, zabezpieczając go przed wtargnięciem płazów. Na całym badanym obszarze występuje licznie zaskroniec (Natrix natrix) i jaszczurka zwinka (Lacerta agilis).
W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono 68 gatunków ptaków, z czego za lęgowe uznano 44 gatunki. Pozostałe stwierdzenia dotyczą ptaków, które zatrzymały się podczas wędrówki, bądź wykorzystują  teren jako dogodne miejsce żerowania. W raporcie przedstawiono zestawienie gatunków lęgowych i nielęgowych na badanej powierzchni.  Występują tutaj gatunki typowe dla terenów leśnych, otwartych, podmokłych i stref ekotonalnych pomiędzy zakrzewieniami i szuwarem trzcinowym. Na badanym terenie dominują jednak gatunki związane z mozaiką zakrzewień i terenów otwartych - gatunki pokrzewek z rodzaju Sylvia, w tym również wymieniona  w załączniku I Dyrektywy Ptasiej – jarzębatka.  Dominacja głogu  stwarza dogodne siedlisko do gniazdowani i żerowania dla gąsiorka (wymienionego również w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej). W okresie jesiennym, gdy owocują głogi, bez czarny, kalina koralowa teren staje się atrakcyjny dla drobnych ptaków wróblowych, przede wszystkim drozdów i pokrzewek, sikor i ziębowatych. W trakcie inwentaryzacji ssaków, z gatunków objętych ochroną prawną wykazano obecność jeża (Erinaceus concolor), ryjówki aksamitnej (Sorex araneus) i kreta (Talpa europaea). 
W trakcie badań terenowych stwierdzono również obecność orzesznicy (Muscardinus avellanarius). Ponadto występują tu łosie, sarny, jelenie szlachetne, jelenie wschodnie (sika), dziki, zające, lisy, borsuki.
Na przedmiotowym terenie przeprowadzona została inwentaryzacja drzew i krzewów. Początkowo na tym terenie były pola uprawne, które następnie użytkowano jako poligony wojskowe. Tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym charakteryzujące się niewielkim stopniem przekształcenia przez człowieka są zlokalizowane wzdłuż rzeki Terkawki. W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące zbiorowiska roślinne i typy zieleni: zbiorowiska leśne dolin rzecznych (łęgi, grądy), zarośla wierzbowe i olszowe z szuwarami na terenach hydrogenicznych, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne (głównie wieloodmianowe pasy topoli), roślinność terenów powojskowych i porolnych w różnych stadiach sukcesji – od muraw po zbiorowiska semileśne, roślinność terenów zdegradowanych, głównie wysypisk odpadów.  

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia  planowane jest usunięcie około 1683 szt. drzew (przeważają wierzby białe, wierzby iwa, brzozy brodawkowate, topole) oraz około 8238 m2 krzewów kolidujących z inwestycją. Zgodnie z przedstawionym wykazem drzew, około 1500 szt. drzew przeznaczonych do usunięcia stanowią drzewa w wieku od 10 do 30 lat – co stanowi  ok. 90%  drzew przeznaczonych do usunięcia. 
Ponadto przewiduje się usunięcie około 8 szt. drzew owocowych i około 610 m2 krzewów owocowych;  około 24337 m2 krzewów i drzew  poniżej 10 lat;  około 11 m2 krzewów i drzew owocowych poniżej 10 lat. Wycinką sanitarną  zostanie objętych około 68 szt. drzew i około 6 m2 krzewów. Najwięcej drzew przeznaczonych do usunięcia jest związanych z terenami z naturalną sukcesją.

W trakcie prac związanych z inwentaryzacją drzew i krzewów nie stwierdzono w obrębie drzew przewidzianych do wycinki obecności chronionych gatunków zwierząt (oprócz ptaków), roślin oraz grzybów. Natomiast w obrębie drzew przeznaczonych do wycinki stwierdzono występowanie gąsiorka i jarzębatki. Są to ptaki związane z mozaiką zakrzewień  i terenów otwartych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu wycinki  krzewów na te gatunki ptaków, z uwagi na występowanie w analizowanym obszarze dogodnych warunków dla ich bytowania (istniejące zakrzewienia). 

W celu zminimalizowania strat szaty roślinnej, występującej na przedmiotowym terenie, w tym minimalizacji efektu utraty siedlisk dla ptaków, wykonane będą nasadzenia zieleni, mającej pełnić funkcje zarówno biologiczną, estetyczną oraz ochronną. 
Tereny otaczające nowoprojektowane zbiorniki retencyjne mają stać się obszarami biologicznie czynnymi, rekompensującymi straty powstałe w środowisku na skutek budowy nowego układu komunikacyjnego. Zaplanowano tu swobodne nasadzenia drzew i wysokich krzewów, które staną się ostoją ptaków i innych drobnych zwierząt. Wzdłuż dróg zaprojektowano szpalery drzew. Zastosowane zostaną rodzime gatunki, przystosowane do krajobrazu oraz warunków byłego poligonu. Ponadto przy odtwarzaniu zieleni będą zaplanowane gatunki roślin zapewniające pokarm dla ptaków. Prace związane z wycinką drzew będą prowadzone  poza okresem lęgowym ptaków.

Na przedmiotowym terenie planowane jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w następującej ilości:

· ok. 531 szt.
drzew liściastych,

· ok. 13 927 szt.
krzewów liściastych na terenie płaskim,

· ok. 925 szt.
wierzby krzewiastej (wzdłuż regulowanych odcinków rzeki Terkawki),

· ok. 558 szt.
krzewów iglastych na terenie płaskim,

· ok. 2 292 szt.
bylin.

Dodatkowo planowane jest dokonanie obsiewu terenów płaskich oraz skarp nasionami traw:

· ok. 146 400 m2
zaplanowana powierzchnia trawników na terenach płaskich,

· ok. 24 800 m2
zaplanowana trawników z siewu na skarpach,

· ok. 18 000 m2
zaplanowana trawników, projektowanych na skarpach umocnionych biomatą.
Z przedłożonego raportu wynika, iż w pobliżu projektowanego zbiornika retencyjnego Z1, na terenie którego planowane są również prace wycinkowe drzew zaobserwowano stanowisko derkacza. W celu wyeliminowania płoszenia ptaków prace związane z wycinką drzew będą prowadzone poza okresem lęgowym ptaków. Teren inwestycji podlegający przekształceniom będzie odhumusowany również przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków gniazdujących na ziemi. Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie planowanego układu drogowego dogodnych warunków siedliskowych dla derkacza  (łąki, nieużytki, tereny podmokłe) nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na ten gatunek ptaka.  
Na terenie inwestycji nie przewiduje się również negatywnego wpływu na bezkręgowce, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono, że najciekawsze entomologicznie tereny znajdują się przy rzece Terkawce. Na obszarze tym licznie występują biegacze, jednak z uwagi na ich powszechne występowanie na terenie całego kraju, realizacja inwestycji nie będzie miała istotnego wpływu na populacje tych gatunków. Napotkane  osobniki, w miarę możliwości, będą  przenoszone poza teren budowy. W obrębie rzeki Terkawki stwierdzono występowanie trzech gatunków ryb: szczupaka pospolitego (Esox Lucius),płoci (Rutilus rutilus),uklei pospolitej (Alburnus al. burnus), które nie są objęte ochroną prawną, a ich występowanie nie jest zagrożone na terenie kraju. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływ na stan ichtiofauny w rzece. W trakcie realizacji prac będzie zapewniona ciągłość przepływu wody  w rzece. Ponadto prace związane z regulacją rzeki będą prowadzone poza okresem tarła ryb. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się potencjalny negatywny wpływ na płazy związany z likwidacją dwóch ważnych siedlisk tych zwierząt oraz z budową dróg, które stanowią przegrody migracyjne na stwierdzonych ścieżkach migracyjnych tych zwierząt. W celu wykonania zbiornika retencyjnego Z2 oraz przygotowania nowych terenów inwestycyjnych przy projektowanej drodze L3 zachodzi potrzeba wysiedlenia całego siedliska płazów na tych dwóch obszarach. Płazy te przeniesione zostaną na tereny zielone pomiędzy drogami L1,L3 i Z.  Dla pozostałych obszarów utrzymany będzie naturalny kierunek migracji płazów. Zbudowane będą przepusty w celu zapewnienia bezpiecznych przejść pod projektowanymi drogami. Wykonane będą ogrodzenia zapobiegające wtargnięciu płazów na teren budowy i projektowane drogi oraz umożliwiające migrację zwierząt od i do planowanych przejść. Na terenach pomiędzy drogami L1, L3 i Z  planowane  jest utworzenie zimowisk dla płazów. Ponadto obszar budowy przed rozpoczęciem prac będzie skontrolowany pod kątem występujących płazów i gadów, kontrole wykonywane będą również w trakcie budowy. Osobniki znajdujące się na terenie budowy (wewnątrz wykonanego ogrodzenia) będą przenoszone w bezpieczne miejsca odpowiadające wymogą siedliskowym gatunku. Na życie ssaków wpływała będzie utrata powierzchni biologicznie czynnej oraz  zmiany w szacie roślinnej. Podstawowy aspekt wpływu na życie ssaków na tym terenie będzie związany głównie z usunięciem zadrzewień, które stanowią m.in. miejsce rozrodu orzesznicy (Muscardinus avellanarius). Zwierzęta znajdą inne dogodne warunki bytowania na pozostałym zadrzewionym terenie. Najważniejszym szlakiem migracyjnym dużych kręgowców jest rzeka Terkawka. Ze względu na utrzymanie głównych elementów korytarzy ekologicznych oraz obecność form ochrony przyrody w okolicy planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego wpływu na kondycję występujących tu ssaków. Dla wszystkich obiektów mostowych na terenie inwestycji, zaprojektowano wykonanie ekologicznych przejść dla zwierząt, które umożliwią im bezpieczne przejście pod projektowanymi drogami. Są to przejście dla małych ssaków oraz gadów i płazów pod obiektami M1, M2 i P3 szerokości 1,5 m, wykonane w formie półki z nawierzchnią  z humusu oraz przejście dla gadów i płazów pod obiektem P4 obustronne, szerokości 0,5 m, wykonane w formie prefabrykowanych półek mocowanych do konstrukcji stalowej wyprowadzeniem na powierzchnię. Ponadto zaplanowane nasadzenia drzew i wysokich krzewów staną się ostoją ptaków i innych drobnych zwierząt. W celu ochrony środowiska przyrodniczego zastosowanych będzie szereg innych działań, określonych w warunkach realizacji niniejszego postanowienia.

Prace związane z realizacją inwestycji min. związane z przygotowaniem terenu budowy pod kątem ochrony środowiska przyrodniczego, z wykonaniem ogrodzeń ochronno- naprowadzających, wykonaniem przejść dla zwierząt oraz z wycinką drzew będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym (m.in. ornitologa, herpetologa). Wykonanie czynności związanych z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną będzie mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie  art. 56 cyt. ustawy  z dnia kwietnia 2004 r. o  ochronie  przyrody (t.j. Dz. U. 2013.627, ze zm.). W rejonie planowanej inwestycji nie występują główne zbiorniki wód podziemnych, ujęcia wód podziemnych oraz strefy ochronne tych ujęć. 
Na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się zagrożeń dla zasobów wód podziemnych. Teren planowanej inwestycji odwadniany jest głównie przez rzekę Terkawka, która wpada do jeziora Drużno, znajdującego  się w odległości ponad  2 km od terenu planowanej inwestycji. Przyjęte zasady ochrony wód – zbieranie wód opadowych, ich oczyszczanie, retencjonowanie w zbiornikach retencyjnych zabezpieczą wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko, nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych  w Planie Zagospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. (MP z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549).  
W trakcie postępowania ustalono, iż przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiada pod względem struktury treści art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została oparta o ustalenia faktyczne i poglądy naukowo-badawcze zawarte w przedstawionym raporcie.

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem  będzie praca sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości związane                       z emisją hałasu na etapie budowy ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. W celu ograniczenia emisji hałasu prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywane będą przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie o małej uciążliwości akustycznej. Etap budowy inwestycji będzie się wiązał z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, m.in. w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów transportowych oraz sprzętu i maszyn budowlanych, a także pylenia podczas wykonywania prac ziemnych. Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą miały, na etapie budowy, charakter krótkoterminowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z dawnymi obiektami budowlanymi występującymi na  analizowanym terenie, odpady  typowe dla prac budowlanych  oraz odpady komunalne związane z zapleczem budowy. Aby zapewnić właściwą gospodarkę odpadami nałożono obowiązek selektywnego magazynowania odpadów w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przez ewentualnym zanieczyszczeniem oraz przekazywania odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Z przedłożonego raportu wynika, że inwestycja nie spowoduje wystąpienia negatywnych zjawisk w zakresie gruntowo-wodnym. W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. 
Po zakończeniu prac teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu poprzedniego.  Plac budowy (w tym bazy materiałowo-sprzętowe) będzie uszczelniony, w celu zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety typu TOI TOI, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty.  Wykonawca robót będzie posiadać odpowiednie sorbenty służące do unieszkodliwienia substancji ropopochodnych; ewentualne rozlanie lub wyciek będzie niezwłocznie usunięty. Prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych oraz większe naprawy i remonty będą prowadzone poza terenem budowy. Dla terenu planowanej inwestycji zaprojektowany będzie system odprowadzania wód opadowych z zapewnieniem ich odpowiedniego oczyszczenia (osadnik separator).Wytwarzane na etapie eksploatacji ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej miasta Elbląga. 
Teren planowanej inwestycji odwadniany jest głównie przez rzekę Terkawka, która wpada do jeziora Drużna, znajdującego  się w odległości ponad  2 km od terenu planowanej inwestycji. Przyjęte zasady ochrony wód – zbieranie wód opadowych, ich oczyszczanie, retencjonowanie w zbiornikach retencyjnych zabezpieczą wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródła emisji akustycznych stanowić będą źródła liniowe. Będą to źródła związane z generowanym ruchem pojazdów spalinowych w przyjętych prognozach ruchu dla roku oddania inwestycji  - 2019 r. oraz okresem 10 lat funkcjonowania - rok 2029. Czas pracy ww. źródeł związany jest z porą dnia i nocy. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą akustyczną, na granicy terenów chronionych akustycznie podlegających oddziaływaniu akustycznemu planowanego układu drogowego nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla prognozowanych natężeń ruchu drogowego w roku 2019 oraz 2029.

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,  na etapie eksploatacji  inwestycji, stanowić będą również źródła liniowe, związane z generowanym ruchem pojazdów spalinowych w przyjętych prognozach ruchu dla roku 2019 r. oraz roku 2029. Z przedłożonego raportu wynika, iż  uzyskane wyniki dla ww. rozpatrywanych horyzontów czasowych w zakresie zagrożeń aerosanitarnych nie wymagają wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania dla projektowanej inwestycji. Prognozowany poziom stężenia analizowanych zanieczyszczeń w uśrednieniu jednogodzinnym oraz rocznym nie przekracza częstości ich wystąpienia w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu w ciągu jednej godziny i roku kalendarzowego zgodnie z prognozą ruchu na lata 2019 i 2029.  

W celu porównania  ustaleń zawartych w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem  inwestycji na środowisko na etapie funkcjonowania zobowiązano inwestora do sporządzenia analizy porealizacyjnej,                        po upływie 1 roku od dnia oddania przedsięwzięcia do eksploatacji. Analiza porealizacyjna obejmie badania w zakresie  oddziaływania inwestycji  na stan czystości wód powierzchniowych, wód podziemnych, powietrza atmosferycznego, badania i ocenę wpływu projektowanych obiektów na stosunki wodne i warunki hydrogeologiczne, pomiary hałasu na terenach chronionych akustycznie weryfikujące przedstawione prognozy hałasu dla przyjętych horyzontów czasowych. 

Ponadto zobowiązano inwestora do prowadzenia monitoringu skuteczności i funkcjonalności zaprojektowanych ogrodzeń ochronno-naprowadzających oraz przejść dla zwierząt.
Z przedłożonego raportu wynika, iż w granicach analizowanego obszaru znajduje się strefa „OW” obserwacji archeologicznej (w południowo-zachodniej części obszaru). 
Na obszarze terenu inwestycyjnego strefą „OW” objęta jest osada kultury wielbarskiej. 
W granice strefy „OW” wchodzi częściowo nowoprojektowany zbiornik retencyjny Z1 wraz z zaporą wodną Z1. Z raportu wynika, że  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wyraził konieczność nadzoru archeologicznego oraz uzyskania odrębnego pozwolenia na wycinkę wybranych drzew i usuwanie karp korzeniowych na obszarze strefy archeologicznej.


Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną, w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony  ptaków Jezioro Drużno PLB280013 znajduje się w odległości ok. 2 km od terenu planowanej inwestycji.  Teren planowanej inwestycji odwadniany jest głównie przez rzekę Terkawka, która wpada do jeziora Drużno, znajdującego się w odległości ok. 2  km od terenu planowanej inwestycji. Planowane działania w zakresie minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko, w tym przyjęte zasady ochrony wód – zbieranie wód opadowych, ich oczyszczanie, retencjonowanie w zbiornikach retencyjnych,  pozwolą na  zabezpieczenie wód rzeki Terkawki oraz jeziora Drużno przed zanieczyszczeniem. W związku z usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000.


Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji przy zastosowaniu środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości środowiska nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku … organ stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres. Przedmiotowe przedsięwzięcie, po oddaniu do eksploatacji, przy wielkości emisji  substancji i energii określonych w raporcie nie powinno stwarzać uciążliwości i zagrożenia dla stanu środowiska.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, ani poważnych awarii.

Ze względu na dużą odległość przedsięwzięcia (około 50 km) od granicy Rosji wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.                        W związku z tym nie jest wymagane i nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia, ponieważ przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych, eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a jego oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

W niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zawarte w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235), w tym w szczególności określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie, których spełnienie ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględnienie w projekcie budowlanym przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji rozwiązań technicznych, warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że zamierzona inwestycja spełni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232)  oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235)
Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora ze stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), z uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień, z realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisu prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013.1232), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z  2012r. poz. 145 ze zm). 

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, biorąc pod uwagę stan faktyczny na  podstawie art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235) orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie pobrano zgodnie z ustawą z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012.1282 z późn. zm.).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.

PAGE  
27

