Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.2.2013.BC

z dnia 04.02.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :

„Utworzenie centrum badawczo  rozwojowego technologii hydrostrumieniowych 
w JET SYSTEM w Elblągu”
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 832, 831, 835/1, 835/4 w granicach Elbląskiego Parku Technologicznego w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w dzielnicy Modrzewina miasta Elbląg. Realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo. Zakres inwestycji polega na budowie hali produkcyjno-technologicznych, budynku biurowego, placów, dróg i parkingów oraz urządzenie terenów zieleni przemysłowej w obrębie nieruchomości.

W pierwszym etapie inwestycji planowane jest zrealizowanie :

· hali produkcyjno-technologicznej wraz z budynkiem biurowym o powierzchni – 4246 m2,

· dróg i placów o powierzchni – 408 m2,
· parkingów o powierzchni – 6046 m2,

Drugi etap obejmuje posadowienie

· 1 hali produkcyjno-technologicznych o powierzchni zabudowy 2600 m2.

Trzeci etap obejmuje posadowienie

· 1 hali produkcyjno-technologicznych o powierzchni zabudowy 2600 m2.

Teren zajmowany przez inwestycję wynosi 27 095 m2, w tym:

· budynki 9 446 m2,
· nawierzchnie utwardzone 7 012 m2,
· powierzchnie biologicznie czynne 10 637 m2. 
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie hali i biurowca oraz infrastruktury drogowej. Planowane do posadowienia hale technologiczno-produkcyjne (w każdym z etapów realizacji inwestycji) wykonane zostaną z konstrukcji stalowej o dwuspadowym dachu wysokości ok. 
9 m do kalenicy. Przegrody hali wykonane będą z płyty stalowej warstwowej z wypełnieniem dla zapewnienia stałej izolacji termicznej. Budynek biurowca wykonany zostanie z konstrukcji żelbetowej słupowej wypełnianej silikatami o płaskim dachu. W ramach inwestycji wykonane zostaną również drogi dojazdowe i place manewrowe oraz parkingi. Planuje się 113 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 6 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych.
W ramach planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe wykonywane we własnym zakresie, w tym przede wszystkim tworzenie koncepcji innowacyjnych systemów hydrostrumieniowych, projektowanie i budowanie nowoczesnych prototypów: systemów, maszyn i urządzeń wykorzystujących technologie hydrostrumieniowe, rozwój autorskich technologii cięcia strugą wodną, opracowanie nowych form i sposobów wykorzystywania i odzyskiwania ścierniwa wykorzystywanego w technologiach hydrostrumieniowych. 
Technologie hydrostrumieniowe wykorzystują oddziaływanie skoncentrowanej strugi wodnej jako medium obróbkowego. Łatwość zróżnicowania właściwości wysokociśnieniowej strugi wodnej stwarza możliwość wszechstronnego jej zastosowania od precyzyjnego przecinania materiałów jednorodnych i kompozytowych oraz do wysokowydajnej obróbki różnego rodzaju powierzchni.  Technologie hydrostrumieniowe łączą zagadnienia teoretyczne i eksperymentalne tworząc podstawy najnowszych technologii światowych wykorzystując energię wysokociśnieniowej strugi wodnej i unoszonych przez nią domieszek. Wysokociśnieniowa struga wodna służy też do czyszczenia i cięcia powierzchni. Wytwarzana w pompie pod wysokim ciśnieniem struga wody, w zależności od potrzeb od kilkuset do kilku tysięcy barów, nasycona cząstkami stałymi ziaren ściernych ma bardzo dużą energię, którą można wykorzystywać nie tylko do czyszczenia powierzchni, ale także do ich cięcia. Ponadto projektowane jest utworzenie innowacyjnych aplikacji i systemów informatycznych wykorzystywanych do programowania maszyn i linii technologicznych, ale również rozwoju myśli technicznej w kierunku możliwości budowy urządzeń lub ich elementów służących do drążenia za pomocą strugi wodnej gazu łupkowego. Realizacja planowanego przedsięwzięcia skutkowała będzie zmianą dotychczasowego profilu prowadzonej działalności z handlowej na produkcyjną w oparciu o własne projekty i wiedzę merytoryczną. Przyczyną tej zmiany jest analiza sytuacji rynkowej i pozytywna ocena możliwości rynku krajowego oraz zagranicznego w zakresie popytu na nowe technologie cięcia materiałów z wykorzystaniem strugi wodnej. Inwestor będzie prowadził także działalność handlową. Oferowane produkty to gotowe urządzenia do cięcia materiałów w technologii hydrostrumieniowej. W dalszej perspektywie planuje się także rozpoczęcie działalności usługowej, polegającej na wykonywaniu blatów z kamienia na indywidualne zamówienia klientów.

  Z up. PREZYDENTA MIASTA

                   Anna Kulik

                 DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

           i Ochrony Środowiska
