Załącznik nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ.OŚ.VII.7625-88/2009 

z dnia 13.10.2010
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. 

„Budowa drogi publicznej KZ łączącej ul. Akacjową z ul. Skrzydlatą w Elblągu”
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa drogi publicznej KZ łączącej ul. Akacjową z ul. Skrzydlatą w Elblągu, przebudowa ulicy Skrzydlatej i budowa łącznika pomiędzy rondem na ulicy Skrzydlatej, a ulicą Malborską
Przedsięwzięcie obejmuje:

a) Budowę ulicy klasy Z  (KZ) odcinek o długości około L= 1840,0m. 
Zakres robót obejmuje wykonanie:

· nawierzchni ulicy o szerokości 7,0m z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi o szerokości 2,0m rozdzielonymi pasem zieleni od siebie oraz pasem dzielącym od jezdni. Kategoria ruchu KR3.

· skrzyżowań stanowiących podłączenia do układu lokalnego (ulicy Akacjowej i centrum handlowego) w postaci rond (średnica zewnętrzna ronda 38,0m)

b) Przebudowę ulicy Skrzydlatej (droga powiatowa) o długości   około L=150,0m. 
Zakres robót obejmuje:
· budowę skrzyżowania ulicy Skrzydlatej z ulicą klasy Z w postaci ronda o średnicy zewnętrznej ronda 38,0m

· poszerzenie istniejącej ulicy  z 5,5m-6,0m do 7,0m

· przebudowę nawierzchni ulicy (frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowych warstw bitumicznych) do kategorii ruchu KR3

· przebudowę zjazdów i chodników

· budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych w zależności od potrzeb 

c) Budowa łącznika pomiędzy rondem na ulicy Skrzydlatej,  a ul. Malborską – odcinek o długości ok. 252 m
Zakres robót obejmuje wykonanie:

· nawierzchni ulicy o szerokości 7,0m z jednostronnym chodnikiem Kategoria ruchu KR3.
W ramach inwestycji planowany jest także system odprowadzania wód opadowych z nawierzchni drogowych wymagający wykonania:

· rowu odwadniającego wzdłuż drogi północnej (przy lotnisku) L=1400 m
· sieci kanalizacji deszczowej  w zakresie średnic PVC 630 – PVC 160, 
L = 2880m 

W ramach systemu planuje się instalację urządzeń do podczyszczania wód opadowych (osadniki + separatory). Dla drogi  KZ  oraz łącznika pomiędzy rondem na ulicy Skrzydlatej, a ul. Malborską planuje się zastosowanie oświetlenia klasy CE.  Słupy oświetleniowe w wysokości w zakresie h= 2,5-7,0m zlokalizowane będą po obu stronach pasa drogowego w rozstawie L=10,0-35,0m.
Powierzchnia terenu planowanej inwestycji drogowej  wynosi ok. 7,25 ha.
Z up. PREZYDENTA MISSTA

mgr inż. Anna Kulik

Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej

 i Ochrony Środowiska
