PAS  PROJEKT ARCHI. STUDIO                                                                    Nadarzyn; 02-05-2011

ul. PLANTOWA 5;
 05-830 NADARZYN
/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie, przebudowie i remoncie Teatru im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich ‘Światowid’ w Elblągu
 które zgodnie z § /3/ ust. 1 pkt /55 i 56/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji :

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
___________________________

/podpis wnioskodawcy/

Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji „Rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”, która znajdować się będzie na działkach o nr ewidencyjnych 424/1; 424/2; 424/3; 424/4 – jest to obręb wg. Karty terenu U4. Ulice towarzyszące w/w przedsięwzięciu to ul. Teatralna, Plac K. Jagiellończyka i ul. Karowa. Inwestycja sąsiaduje z budynkami użyteczności publicznej (lodowisko i basen, należące do MOSiR-u wraz z parkingami wewnętrznymi od strony ul. Karowej) i budynkiem biurowym (GUS) .Obiekt sąsiaduje również z zabudową mieszkaniową , która znajduje się 40m od planowanej inwestycji. Po stronie zachodniej ciągnie się reprezentacyjny plac wraz ze sceną (który służy celom kulturowo – rozrywkowym) i parkingami wewnętrznymi dla samochodów osobowych. Po stronie południowej mamy ul. Teatralną, która komunikuje drogi wewnętrzne. Od strony zachodniej ul. Plac K. Jagiellończyka  - od strony wschodniej drogę wewnętrzną należąca do MOSiR-u. Na skrzyżowaniu dróg znajduje się sąsiadujący budynek biurowy (bank).
Teatr (ul. Teatralna 11 – obejmujący działki: 424/2 i 424/1- Lokal Nr 2) i CSE (Plac K. Jagiellończyka 1- obejmujący działki: 424/4 i 424/3 – Lokal nr 1) to dwie niezależne instytucje. Obie instytucje mają wspólny cel – rozbudowie, przebudowie i remont -ale różne wymagania funkcjonalno-użytkowe. W ramach inwestycji przewiduje się podwyższenie poziomów kondygnacji, rozbudowaniu istniejących inwestycji na terenie inwestora oraz wprowadzenie zmian funkcjonalno – użytkowych zgodnych z SIWZ.

Planowana nadbudowa CSE to podwyższenie budynku o 1 kondygnację wraz z istniejącym świetlikiem. Świetlik podlegać będzie unowocześnieniu, poprzez nadanie mu nowoczesnej formy architektonicznej. Natomiast nadbudowa Teatru obejmuje cały budynek, który podniesiony będzie o 1 kondygnację.

Obie instytucje planują również rozbudowę od strony północnej ( w kierunku ul. Karowej) i od strony południowej( w kierunku ul. Teatralnej)

Rozbudowa obu inwestycji przewiduje nowy układ funkcjonalno użytkowy, któremu towarzyszyć będą, takie funkcje jak:

-Sala wielofunkcyjna (boisko do koszykówki i siatkówki) wraz z trybunami

-Centrum Przygotowań Tanecznych ( 3 sale taneczne), Pracownie, Ośrodek Arteterapii, Restauracja, Kawiarnia, zaplecza teatralne, magazynowe, archiwalne, pom. biurowe podziemny garaż, pracownie artystyczne.
Przedmiotem opracowania jest również obsługa komunikacyjna, oraz przebudowanie istniejących dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych poprzez: 
- lokalizację wjazdu i wyjazdu: Inwestycja obsługiwana będzie poprzez urządzenie zjazdu od strony południowej budynku – pasa drogi 2KDG/Z 2/2 (ul. Teatralna) na pas drogi KDX, która na celu ma obsługę dostępu do parkingu zewnętrznego i ciągu pieszo –jezdnego; pasa drogi 2KDG/Z 2/2 (ul. Teatralna) na pas drogi 2KDI.1/2, który na celu ma obsługę dojazdu do parkingu podziemnego i działu gromadzenia odpadów. 

- komunikacja zewnętrzna budynku zaprojektowano tak, aby był swobodny dostęp do wejść głównych budynku (Teatru i CSE) z myślą o osobach niepełnosprawnych dogodnym dostępem do działu gromadzenia odpadów, magazynów i stolarni.

- ilość miejsc parkingowych: w parkingu podziemnym przewidziano:                            18m.p.

                                              na parkingu zewnętrznym przewidziano:             43m.p.

- ilość samochodów osobowych(szt./dobę)                                                           43szt/dobę

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów(szt./dobę):                            1 szt/dobę
Sieć kanalizacyjno sanitarna i deszczowa: Rozwiązania projektowe uwzględniają wykonanie nowych przykanalików dostosowanych do ciągów kanalizacyjnych w modernizowanym obiekcie i odprowadzenie ich istniejących studni kanalizacyjnych
Sieć oświetleniowa: W poziomie gruntu od strony zachodniej przewiduje się oświetlenie parkingów (oddzielne obwody dla każdego z głównych użytkowników). Oświetlenie elewacji i wyróżnionych konstrukcji zewnętrznych oraz reklam, będzie realizowane wg. Wytycznych architektonicznych z zastosowaniem sterowania automatycznego. 
Przy pracach związanych z inwestycją towarzyszyć będą rozbiórki budynku i stawiane nowe elementy. Przewiduje się pozostawienie Dużej Sceny wraz z kieszeniami scenicznymi (budynek Teatru), Kino/Teatru (budynek CSE) i części holu głównego, który podlegać będzie remontowi.
Przewiduje się w inwestycji ogrzewanie centralne oraz ciepło technologiczne (wykorzystywane będzie na potrzeby wentylacji i kurtyn powietrznych)
Obiekt po przebudowie, rozbudowie i remoncie będzie spełniał wymagania w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Z uwagi ma eksponowanie położenie i funkcje obiekt projektuje się, jako mające spełniać funkcję reprezentacyjne z materiałów trwałych typu granit, kamień i szkło oraz szkło profilowane z wyraźnym podkreśleniem reprezentacyjnego charakteru obiektu. Jednocześnie zachowuje się i chroni następujące elementy i cechy zabudowy istniejącej.
- Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 424/1; 424/2; 424/3; 424/4 - obręb wg. karty terenu U4(Uchwała Nr XXVI/581/2010; Rada Miejska w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010)
-Przyłącza w nowo realizowanej inwestycji przebiegać będą przez działki nr: 424/1; 424/2; 424/3; 424/4,52/18; 423/13; 423/44; 423/62
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o podział na etapy. Harmonogram prac przewiduje 2 lata budowy od fazy przygotowania do fazy zakończenia inwestycji. Realizację przewidziano w 6 etapach (jest możliwość łączenia etapów)
/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc itp.), a także usytuowanie (np. względem istniejącej zabudowy)/

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Działka o nr ewidencyjnym 424/1; 424/2; 424/3; 424/4 - obejmuje obszar 0,8929 ha. Aktualnie działka zabudowana jest budynkiem CSE ’Światowid’ (budynek użyteczności publicznej) i Teatrem im. A. Sewruka (budynek użyteczności publicznej. Obie inwestycje podlegać będą rozbudowie, przebudowie i remontowi. Teren jest utwardzony i częściowo zajęty poprze zieleń niską – trawniki. Nie planuje się nasadzenia nowej zieleni.
Powierzchnia zabudowy przed rozbudową:                                                          4036,88 m²
Powierzchnia zabudowy po realizacji przedsięwzięcia:                                        6481,00 m²
Szerokość elewacji frontowej bud. projektowanego :                                                90,52 m

Szerokość elewacji frontowej bud. istniejącego :                                                       77,69 m
Szerokość elewacji bocznej bud. projektowanego:                                                    77,36 m
Szerokość elewacji bocznej bud. istniejącego:                                                           77,69 m
/W punkcie tym należy m.in. podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Należy opisać też szatę roślinną w granicach nieruchomości, a także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew –  jakich, ile, na jakiej powierzchni itp.)/
3. Rodzaj technologii 

Budynek Centrum Spotkań Europejskich od strony ul. Plac K. Jagielończyka – pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Przewidziana jest Rozbudowa, przebudowa i remont w/w budynku. Głównym przeznaczeniem obiektu jest funkcja usługowa o znaczeniu ogólno miejskim i regionalnym w zakresie kultury (sala kinowo –teatralna) rozrywki (sale wielofunkcyjne, sala taneczna, sale kinowe). Przeznaczeniem towarzyszącym jest funkcja administracyjna (pom. biurowe) gastronomia (restauracja, bufety, kawiarnia) edukacj,9sale warsztatowe)
Budynek Teatru im. Aleksandra Sewruka od strony ul. Teatralnej – pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Przewidziana jest rozbudowa, przebudowa i remont w/w budynku. Głównym przeznaczeniem obiektu jest funkcja usługowa o znaczeniu ogólno miejskim i regionalnym w zakresie kultury(Teatr – scena główna, scena kameralna, mała scena). Przeznaczeniem towarzyszącym jest funkcja administracyjna (pom. biurowe) gastronomia (kawiarnia, bufety) edukacyjna (sale prób, sale warsztatowe) archiwalna (magazyny archiwalne) 

- Obie inwestycje Teatr i CSE zakłada wykorzystanie następującej infrastruktury technicznej
Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego. Na przyłączu zostanie zamontowany legalizowany wodomierz. Woda będzie dostarczona do pomieszczeń technologicznych, pracowni, pokoi hotelowych, garderób, toalet ogólnodostępnych, pomieszczeń porządkowych, kawiarni, bufetów i restauracji, pom. zaplecza kuchni, pom. szkoleniowych, pom. socjalnych. Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki do istniejącego przyłącza kanalizacji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów budynku i utwardzonych powierzchni, niezanieczyszczonych, jak i parkingów do istniejącego systemu odcieków. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustaloną na mocy umowy z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Elblągu. Ogrzewanie całego założenia zaplanowano przy użyciu 2 węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w budynku CSE i TEATR. Cały zespół wyposażony będzie w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  

/W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on  tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)./  
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym przeznaczonym na rozbudowę od strony północnej (ul. Karowa) przewidział pom. biurowe i szkoleniowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Po uzgodnieniach z inwestorem funkcję ta przeniesiono do odrębnego budynku na terenie Elbląga. Zamiast pom. biurowych i szkoleniowych ODN, zapewniono i powiększono funkcje biurowe dla potrzeb Centrum Spotkań Europejskich.
 Inwestor nie przewiduje wariantowości w realizacji obiektu. Specyfika obiektu sprowadza się do realizacji poszczególnych procesów związanych z ekspolotacją  budynku i użytkowaniem pomieszczeń zgodnie z założonym przeznaczeniem. Inwestycja jest budynkiem użyteczności publicznej będzie służyła celom usuługowym w zakresie kultury, i jej realizacja będzie zgodna z przyjętymi przez Inwestora założeniami co do sposobu wykorzystania zespołu. 

Zatem wariantowość sprowadza się jedynie do możliwych sposobów realizacji przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych obiektu lub do tzw. wariantu zerowego , czyli braku realizacji przedsięwzięcia.

/W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia. 

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko - konieczne będzie szczegółowe opisanie analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia (w raporcie o oddziaływaniu na środowisko), uzasadnienia ich wyboru i określenia ich przewidywanego oddziaływania na środowisko. Będzie to dotyczyło m.in. przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariantu zerowego), rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać także ich przewidywane oddziaływanie obszary Natura 2000. Wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku./
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:     30.55 m3/dobę
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:       nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:         nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną: kW/MW

· zapotrzebowanie podstawowe dla Teatru :  1000 kW

· zapotrzebowanie awaryjne dla Teatru :         150 kW

· zapotrzebowanie podstawowe CSE:            1400 kW
· zapotrzebowanie awaryjne dla CSE:             150 kW

· cieplną: kW/MW

· zapotrzebowanie na energię cieplną dla CSE:      1,060 MW

· zapotrzebowanie na energię cieplną dla Teatru:  1,030 MW

· gazową: /m3/h

· nie dotyczy
/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.)/

6. Rozwiązania chroniące środowisko
Budynek został tak zaprojektowany, by zmniejszyć zanieczyszczenie zużywanego powietrza do poziomu nieuciążliwego dla osób trzecich.

Zaprojektowano rozwiązania projektowe zapewniają obniżenie stopnia zanieczyszczenia wód do nieuciążliwego dla osób trzecich.
Zaprojektowano instalację solarna – na dachu. Instalacja solarna z kolektorami słonecznymi to komplet urządzeń zapewniający ciepłą wodę i wspomaganie centralnego ogrzewania. Odbywa się za pomocą umiejscowienia kolektorów na dachu, dzięki czemu przy użyciu energii słonecznej instalacja spełnia swoja funkcję. Kolejnym atutem tej instalacji jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Budynek został zaprojektowany, aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu dla osób trzecich: dzięki zastosowaniu przegród stropowych, stropodachów, ścian i okien zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne pod kątem wymaganej podstawowej izolacji akustycznej. Również poprzez zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych, elementów tłumiących, drzwi i okna dźwiękoszczelne. Wyizolowanie pomieszczeń hałaśliwych i szczególnie chronionych wg zasady „ pudełko w pudełku”.
-Przedmiot opracowania podzielony jest na etapy realizacji. W poszczególnych etapach przewidziano:

· ETAP 1 wykonanie wyburzeń oraz budowy sali sportowej, tanecznej, węzła cieplnego (CSE), zaplecza oraz wykonanie szybów winowych W4, W1 – klatek schodowych S!, S2 ,S6 i S16 

· ETAP 2 wyburzenie fragmentu części biurowej oraz pomieszczeń na pierwszej kondygnacji Budowa foyer teatru wraz z częścią zaplecza administracyjno -biurową i częścią garderób, szybów windowych W6,W5, W7,W8 oraz W13 – klatki schodowej S3 i S9 oraz biegów schodowych S18, S19,S17, pomieszczeń technicznych oraz węzła cieplnego teatru. Wyciągnięcie niezależnej konstrukcji wsporczej dla Sceny kameralnej. Budowa pom. kina 5D.

· ETAP 3 Wyburzenia w obrębie pierwszej kondygnacji i części szatniowej teatru. Budowa pom. magazynowych i techniczny zaplecza teatru oraz kawiarni i hotelu. Budowa szybu windowego W10. Schodów S 20. Wyciągnięcie niezależnej konstrukcji wsporczej dla Sceny kameralnej

· ETAP 4 Wyciągnięcie konstrukcji wsporczej, dla podparcia kondygnacji V ponad dachem kina. Budowa bloku biurowego po stronie północnej budynku oraz pom. magazynowo – biurowych, pomieszczeń kina DKF oraz sceny na piętrze. Budowa szybu windowego W11, W12 i klatki schodowej S5 i S7.

· ETAP 5 Wyburzenie istniejącej części biurowej teatru. Budowa garderób klatki schodowej S4 i Szybu windowego W9 oraz pozostałych pomieszczeń biurowych 

· ETAP 6 Wyburzenia pomieszczeń wewnątrz budynku na kondygnacjach w granicach tego etapu.  Wzmocnienie słupów wokół atrium w części CSE. Budowa szybu W2 i W3 oraz nadbudowa restauracji i podwyższenie świetlika. Nadwieszenie sceny kameralnej nad dachem Sceny głównej na przygotowanej we wcześniejszych etapach konstrukcji wsporczej.

Każdy etap realizacji objęty będzie opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który obejmować będzie zabezpieczenie placu budowy przed odziaływaniem na otaczający go teren: Plac Kazimierza Jagiellończyka, ul. Teatralną i ul. Karową. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje roboty przygotowawcze, budowę i roboty wykończeniowe: 
- ogrodzenie placu budowy, zasilenie obiektu w energie elektryczną, zasilenie obiektu w wodę na potrzeby produkcji i potrzeby socjalne, wykonanie dróg technologicznych, placów składowych, zaplecza produkcyjnego, zabezpieczenie budowy w potrzeby socjalne i technicznego nadzoru, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty sieci zewnętrznych, roboty drogowe zagospodarowania terenu, roboty konstrukcyjne stanu surowego, prace wykończeniowe, montażowe i instalacyjne wnętrz budynku oraz wykonanie elewacji na zewnątrz, uporządkowanie terenu.
-teren budowy będzie wygrodzony za pomocą stałego ogrodzenia uniemożliwiającego wejście osobą nieupoważnionym

-w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną odgrodzone oraz wyposażone w odpowiednie tabliczki informacyjne i ostrzegawcze

-wykopy pozostające bez stałej kontroli pracowników zostaną dodatkowo zabezpieczone, tymczasowo przed możliwością wpadnięcia

-Pozostawiony na okres nocny terenu budowy zostanie dodatkowo oświetlony.
-rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, zostaną wyposażone w daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku balustrad.
-miejsca pracy na rusztowaniach oraz przejściach w sąsiedztwie rusztowań zostaną oznakowane odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi
Nie przewiduje się stosowania niebezpiecznych materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów przy realizacji tej budowy. Wszystkie materiały budowlane będą dostarczane na bieżąco z terenu nieobjętego inwestycją i wydawane bezpośrednio na stanowiska robocze. Istnieje możliwość składowania niewielkich ilości materiałów w strefie przygotowania produkcji. Materiały chemii budowlanej będą przechowywane, transportowane i wybudowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

· ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: 
· Odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej ø 0,20m przy ul. Teatralnej(przy parkingu na zapleczu Teatru)

· Ilość ścieków dla CSE :    Qmaxdob =   8,14 m3/dobę

· Ilość ścieków dla Teatru : Qmaxdob = 22,41 m3/dobę
· ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
· Odprowadzanie ścieków technologicznych odbywać się będzie do kanalizacji komunalnej i traktowane będę później, jako ścieki.
Pomieszczenia, z których będą odprowadzane ścieki technologiczne:
Garaż – ścieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi

Zaplecze restauracji – ścieki zanieczyszczone tłuszczem 

Bar/Bufet - ścieki zanieczyszczone tłuszczem

Zaplecze kawiarni - ścieki zanieczyszczone tłuszczem
· ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.)
· Ilość wód opadowych dla CSE Q = 65 dm3/s

· Ilość wód opadowych dla Teatru: Q = 80 dm3/s

· Odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej ø0,30÷0,40 m przy ul. Teatralnej (przy parkingu na zapleczu Teatru)
· rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach)
· Gromadzenie odpadów zostało przewidziane poprzez zapewnienie miejsca na pojemnik dla odpadów stałych. Wywóz odbywać się będzie za pomocą umowy zawartą z firmą prywatną zajmująca się usługami w tym zakresie  
· ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):
· nie przewiduje się

/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami)./

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Budynek w żaden sposób nie oddziałuje transgenicznie na środowisko

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 –112 ustawy ooś zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Wyżej wymieniona inwestycja nie podlega ustawie Natura 2000 , ponieważ inwestycja nie znajduję się w obszarze Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elbląskiej jak i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeja Wiślaną.
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. zagrożeniami) miejsca występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 zawsze należy ten fakt uzasadnić./

______________________________

/podpis wnioskodawcy/

Załączniki

1) Opłata skarbowa 205 zł.

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna)
;

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać
;

4) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać. 

5) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu
   

� Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).





� Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin, zaś mapa ewidencyjna stanowi załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć. 





� Wyrys i wypis z planu lub informacja o jego braku będzie załączana do wniosku tylko w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska (poza drogami publicznymi, liniami kolejowymi o znaczeniu państwowym, przedsięwzięciami Euro 2012 i przedsięwzięciami wymagającymi koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin). 





